UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

OSCAR AUGUSTO KONNO SAMPAIO

Ambiente Para Simulação Remota de Sistemas Dinâmicos Baseado na Arquitetura Cliente-Servidor

DM – 13/2001

UFPA / CT /PPGEE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ

66.075-900 – BELÉM – PARÁ – BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

OSCAR AUGUSTO KONNO SAMPAIO

Ambiente Para Simulação Remota de Sistemas Dinâmicos Baseado na Arquitetura Cliente-Servidor

Trabalho submetido a Banca Examinadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

UFPA / CT /PPGEE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ

66.075-900 – BELÉM – PARÁ – BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ambiente Para Simulação Remota de Sistemas Dinâmicos Baseado na Arquitetura Cliente-Servidor

AUTOR: OSCAR AUGUSTO KONNO SAMPAIO

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA A BANCA EXAMINADORA APROVADA PELO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ENGENHARIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO.

APROVADA EM

____________________________________________________

Prof. Dr. Ubiratan Holanda Bezerra (UFPa)

Orientador

____________________________________________________

Prof. Dr. Carlos Tavares (UFPa)

Membro da Banca

___________________________________________________

Prof. Dr. João Bosco da Mota Alves (UFSC)

Membro da Banca

_____________________________________________________

Prof. Dr. Eloi Faveiro (UFPa)

Membro da Banca

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, especialmente à minha mâe e minha esposa, Soraia, pelo incentivo e apoio fundamentais para a sua conclusão, e a meus filhos que são minha inspiração e motivação.

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que direta ou indiretamente apoiaram e ajudaram para a conclusão deste trabalho em especial ao meu co-orientador Orlando Fonseca cuja ajuda e empenho tornou possível a execução deste trabalho.

Lista de Figuras

Figura 1- Modelo OSI/ISO	23

Figura 2 - Camadas da pilha de protocolos TCP/IP	25

Figura 3 - Funções básicas em um aplicativo TCP/IP Cliente-servidor	51

Figura 4- O servidor a espera de alguma conexão. Quando isso ocorre ele processa as requisições da conexão e ao terminar volta a esperar outra conexão.	57

Figura 5- Estrutura de “threads” para um servidor concorrente. O “thread” mestre aceita as solicitações de conexão e cria “threads” escravos para processar as requisições da mesma.	58

Figura 6 - Servidor Assíncrono. O único “thread” servidor irá atender as inúmeras conexões sob demanda.	59

Figura 7 - Esquema de um motor D.C. com excitação independente	62

Figura 8 - Diagrama de blocos do servomotor da Feedback	65

Figura 9 -Planta em Malha Aberta	68

Figura 10 Sistema em malha Fechada	71

Figura 11 - Módulos Componentes do sistema. Arquitetura lógica do sistema com os componentes de software envolvidos	81

Figura 12 - Módulos de implantação. Em cada PC rodará um módulo de gerenciamento e o software responsável pela simulação ou controle da planta.	81

Figura 13 - Topologia do Laboratório Remoto	86

Figura 14 – Servidor Central – de um lado o servidor central se comunica com os clientes de outro com os PC’s.	88

Figura 15 – Detalhes do servidor central	89

Figura 16 - Serviços disponibilizados pelo Laboratório Remoto	90

Figura 17 – Estrutura de dados clientes por sala no servidor chat.	91

Figura 18 - Diagrama de classes para o modelamento das experiências	94

Figura 19 - Dados de Inicialização	95

Figura 20 - Tarefas por usuário	96

Figura 21 - Diagrama E-R : Tarefas e Experiências	96

Figura 22 – Inicialização	100

Figura 23 – Diagrama de interação para requisição de execução de experiência	102

Figura 24 – Arquitetura do Servidor Central.	104

Figura 25 – Processamento de tarefas agendadas.	105

Figura 26- Login do sistema	123

Figura 27 – Tela Principal	124

Figura 28 – Menu de seleção de modo de operação	125

Figura 29 – Seleção de modo de operação pela barra de tarefas	125

Figura 30 – Modo de operação Laboratório Remoto	125

Figura 31 – Tela de escolha da planta a ser simulada	127

Figura 32 – Tela de escolha da experiência ser submetida ao Laboratório Remoto	128

Figura 33 – Tela de leitura do estado inicial e parâmetros para simulação.	129

Figura 34 – Definição da rotina de controle	130

Figura 35 -  Identificação da experiência	130

Figura 36 – Resultado da execução de uma experiência.  Tabela com os valores dos estados no tempo	131

Figura 37 – Gráfico das variáveis de estado com o tempo.	132

Figura 38 – Animação mostrando o comportamento da planta	132

Figura 39 – Janela mostrando os erros ocorridos durante o processamento	133

Figura 40 – Tela principal do  Servidor	134

Figura 41 – Tela principal do Gerenciador de Experiências	138

Figura 42- Topologia da rede durante o desenvolvimento e testes do sistema	140

Figura 43 - Representação de sistema real 	145

Figura 44 - Sistema translacional mecânico	146

Figura 45 - Sistema rotacional mecânico	147

Figura 46 - Circuito L-R	148

Figura 47 - Diagrama de Blocos - Servomotor	153

Figura 48 – Digrama de Blocos - Sistema de controle em malha fechada	155

Figura 49 – Diagrama de Blocos – Controlador PID	157

Figura 50 - Diagrama de blocos para o problema de regulação	158

Figura 51 - Diagrama de blocos para o problema de rastreamento	158

Lista de Siglas

| API | Application Programming Interface |
| --- | --- |
| ARPA | Advanced Research Project Agency |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |
| BDE | Borland Database Engine |
| BNF | Backus Naur Form |
| BSD | Berkeley Software Distribution |
| CGI | Common Gateway Interface |
| CORBA | Common Object Request Broker Architecture |
| DCOM | Distributed Common Object Model |
| DLL | Dynamic Link Library |
| DNS | Domain Name Server |
| EGP | Exterior Gateway Protocol |
| FTP | File Transfer Protocol |
| HTML | HyperText Markup Language |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol |
| IAB | Internet Architecture Board |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| IP | Internet Protocol |
| IRTF | Internet Research Task Force |
| ISAPI | Internet Server API |
| ISO | International Standard Organization |
| OSI | Open System Intercomunication |
| PC | Personal Computer |
| PID | Proporcional, integral, derivativo |
| POP | Post Office Protocol |
| POSIX | Portable Operating System Interface |
| PUP | Parc Universal Packet |
| RFC | Request for Comment |
| RPS | Rotações por segundo |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SQL | Structured Query Language |
| TCP | Transport Control Protocol |
| TLI | Transport Layer Interface |
| UDP | User Datagram Protocol |
| UML | Unified Modeling Language |
| URL | Uniform Resource Locator |
| WWW | World Wide Web |
| XDR | eXternal Data Representation |
| XTI | X/Open Transport Protocol |

Lista de Simbolos

eb : força contra eletromotriz [volts]

kb : constante de força contra eletromotriz [volts/rad/seg]

θm : deslocamento angular no eixo do motor [rad]

wm : velocidade angular no eixo do motor [rad/seg]

ea : tensão de armadura [volts]

Ia : corrente no enrolamento de armadura [A]

Ra : resistência do enrolamento de armadura [ohms]

La : indutância do enrolamento  de armadura [H]

Tm : torque fornecido pelo motor [N.m]

Ki : constante de torque do motor [N.m/A]

Jm : momento de inércia equivalente de massas girantes referidas ao eixo do motor [Kg.m2

Bm : coeficiente de fricção viscosa de massas girantes referidas ao eixo do motor [Kg.m/rad/s]

TL : torque da carga externa referidas ao eixo do motor [N.m]

Ko : constante potenciométrica [volts/rad]

Kt : constante tacométrica [volts/rad/seg]

Kdc : constante de ganho do motor

 : constante de tempo do motor

Índice

Resumo	15

Abstract	16

1	Introdução	17

1.1	Estrutura do Trabalho	18

2	Internet	20

2.1	Histórico da Internet	20

2.2	RFC (Request for Comments)	21

2.3	Arquitetura de Interligação de Redes	22

2.4	Endereçamento	22

2.5	Modelo OSI	23

2.6	Modelo de Camadas do TCP/IP	24

2.7	Protocolo IP (“Internet Protocol”)	26

2.7.1	DNS (Domain Name System)	27

2.8	Camada de Transporte	29

2.8.1	Protocolos da Camada de Transporte	30

2.9	Aplicativo de Rede	33

2.10	Interface de Programação de Aplicativo	34

2.10.1	Funcionalidades da API	34

2.10.2	Especificação Conceitual da Interface de Programação	35

2.10.3	Implementação da API	35

3	Modelo Cliente - Servidor	37

3.1	Introdução	37

3.2	Servidores Orientados e Não - Orientados a Conexão	38

3.3	Processamento Concorrente em um Aplicativo Cliente-Servidor	38

3.3.1	Processos	39

3.3.2	“Threads”	39

3.4	Interface de Programação de Rede	45

3.4.1	XTI – X/Open Transport Interface	45

3.4.2	BSD “Sockets” – “Berkeley Software Distribution Sockets"	46

3.5	Projeto de Protocolos de Aplicação	51

3.5.1	Localização das Mensagens Dentro do “Stream” TCP	51

3.5.2	Formatação dos Dados em uma Mensagem	52

3.6	Projeto de Aplicativos Cliente	53

3.6.1	Localizando o Servidor	54

3.6.2	Algoritmo de Comunicação em um Software Cliente	54

3.7	Projeto de Aplicativos Servidores	55

3.7.1	Armazenamento do Estado do Cliente	55

3.7.2	Servidores Orientados e Não Orientados a Conexão	55

3.7.3	Servidores como Clientes	55

3.7.4	Concorrência nos Aplicativos Servidores	56

4	Simulação de Sistemas de Controle	61

4.1	Introdução	61

4.2	Modelagem de um Servomotor	62

4.3	Identificação de um Servomotor	66

4.4	Simulação de Sistemas de Controle	68

4.4.1	Sistemas de Controle em Malha Aberta	68

4.4.2	Sistemas de Controle em Malha Fechada.	71

4.4.3	Estrutura de Controlador Previamente Definida	72

4.4.4	Controlador Genérico	73

5	Laboratório de Experimentação Remota – Projeto de Software	76

5.1	Introdução	76

5.2	Proposta deste Trabalho	76

5.3	Descrição do Comportamento do Sistema	77

5.4	Requisitos do Sistema	77

5.5	Solução Proposta	78

5.5.1	Abstraindo uma Experiência	78

5.5.2	Multiplos Experimentos	79

5.5.3	Executando a Experiência	79

5.6	Metodologia	80

5.7	Arquitetura do Sistema	81

5.7.1	Componentes	81

5.7.2	Implementação	81

5.8	Topologia de Rede	86

5.9	Formato de Mensagens do Protocolo do Laboratório Remoto	86

5.10	Servidor Central	87

5.10.1	Arquitetura	88

5.10.2	Serviços	89

5.10.3	Modelamento de Plantas e Experiências	93

5.10.4	Armazenamento	96

5.10.5	Processamento das Mensagens	97

5.10.6	Interface de Comunicação com o Cliente	98

5.10.7	Interface de Comunicação com os PC’s	103

5.11	Software Cliente	107

5.11.1	Modos de Operação	108

5.11.2	Inicialização	109

5.12	PC	110

5.12.1	Interface do Aplicativo Simulador	110

5.12.2	Gerenciador de Experiência	111

5.12.3	Aplicativo Simulador	112

5.13	Implementação	115

5.13.1	Internet Direct - Indy	116

5.13.2	“Borland Database Engine” - BDE	118

5.13.3	KbmMemoryTable	119

5.13.4	Organização dos Fontes	119

5.13.5	Distribuição	119

6	Resultados	121

6.1	Instalação	121

6.2	Aplicativo Cliente	122

6.2.1	Diretório	122

6.2.2	Arquivos	122

6.2.3	Pré-requisitos	122

6.2.4	Roteiro de Utilização	122

6.3	Programa Servidor	133

6.3.1	Diretórios	133

6.3.2	Arquivos	134

6.3.3	Tela Principal	134

6.3.4	Configuração	134

6.4	Gerenciador de Experiências	137

6.4.1	Diretório	137

6.4.2	Arquivos	137

6.4.3	Tela Principal	138

6.4.4	Configuração	138

6.5	Topologia do Ambiente de Testes	140

7	Considerações Finais	142

7.1	Propostas de Evolução	143

7.1.1	Aplicativo Cliente	143

7.1.2	Servidor	144

Anexo I – Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos [][23]	145

Anexo II – Representação de Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos[23]	150

Anexo III – Identificação de Sistemas [23][34]	153

Anexo IV – Estrutura de Controladores [23][34]	155

Anexo V: BNF	159

Bibliografia	161

# Resumo

Este trabalho descreve o projeto e construção de um laboratório remoto, um ambiente de software que permite a execução remota de experiências de sistemas dinâmicos, simuladas ou reais, se constituindo em um instrumento didático no ensino das disciplinas de Sistemas de Controle. Para efeito de teste e demonstração foi implementada como experiência a simulação de um servomotor sobre o qual pode-se realizar 3 experimentos: identificação, controle pré-definido (PID) e controle definido pelo usuário (rotina em linguagem C).

Para a implementação do Laboratório Remoto foi utilizada uma arquitetura cliente servidor distribuida capaz de comportar a expansão do mesmo pela adição de novas experiências.

# Abstract

This work decribe the design and building of a Remote Laboratory, a software enviroment to accomplish dinamic system remote experiments, using simulation or real plants, this system compose a didatic tools for System Control disciplines. To demonstrate and exemplify your use, is implemented the simulation of a servo motor as experiment to be remotely executed. In this simulated plant are realized three  experiences: identification, pre defined controler and user defined controler (in C language).

A Distributed Client Server arquiteture was utilized to build the system and alow  it to expand with addiction of new experiences and machines.

# Introdução

Uma das principais características da formação em engenharia é a combinação do conhecimento teórico com a experiência prática. Os problemas trabalhados em engenharia, especialmente nas disciplinas de Sistemas de Controle, geralmente possuem uma complexidade que torna difícil o seu entendimento apenas pela explanação teórica. O projeto de sistemas de controle envolvendo experiências práticas e a observação do comportamento dinâmico resultante em plantas reais são recursos valiosos no aprendizado em cursos de engenharia [].

Por outro lado a escassez de recurso para a Universidade Pública no Brasil vem tornando cada vez mais dífícil a contrução e manutenção de laboratórios. O acesso aos laboratórios existentes é limitado pela quantidade, tempo de utilização, necessidade de monitores, etc.

A Internet vem modificando a forma como as pessoas interagem entre sí e a realidade. Experiencias antes limitadas geograficamente passaram a ser acessessíveis de qualquer lugar no mundo. O conhecimento e a própria realidade, transformada em informaçõa, passaram a ser compartilhados, levando a educação a novas dimensões.

Uma solução para minorar o quadro acima seria a construção de Laboratórios Remotos,  onde os alunos podem realizar experiências remotamente (on-line ou agendada), racionalizando o uso do equipamento, permitindo a utilização plena dos mesmos, seja em termos de tempo ou de operacionalidade e o compartilhamento de laboratórios entre universidades - experiências que não podem ser efetuadas localmente em uma Universidade passariam a ser realizadas remotamente em outra que possua um laboratório com os recursos necessários.

Atualmente existem várias experiências de experimentação remota espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. As tecnologias aplicadas variam desde utlização da WEB, com servidores utilizando CGI ou outra interfaces para realizar as experiências e como clientes utilizado plug-ins, applets java [] ou controles ActiveX, até sistemas com servidores e clientes dedicados []. As experiencias controladas variam desde microprocessadores [Error: Reference source not found],  circuitos eletrônicos [], controle de plantas [] até robôs teleoperados [][].

Neste trabalho é desenvolvido um ambiente capaz de disponibilizar a realização de experiências de sistemas dinâmicos (real e simulado) a usuários remotamente conectados via internet. Desenvolvido utilizando a arquitetura Cliente Servidor distribuida, o ambiente permite facilmente a adaptação dos aplicativos atuais de controle através de uma interface de troca de arquivos com um gerenciador de experiências e a escalabilidade do laboratório pela adição transparente de novas experiências.

Como software cliente é utilizado um aplicativo específico. A utilização de browser como visualizador é proposto no final como trabalho futuro.

Apesar do ambiente ter sido desenvolvido com objetivo de disponibilizar experiências de controle de plantas reais, especificamente neste trabalho, foi desenvolvida a simulação remota de um motor sobre o qual podem ser feito três experimentos: identificação, controle pré-definido e controle definido pelo usuário.

O sistema não fornece ao usuário apenas um meio de executar experiências remotamente, mas um abiente de aprendizado integrado com material didático, assistentes, e salas de discussão virtuais (chat).

## Estrutura do Trabalho

O trabalho é dividido em duas partes. A primeira, composta pelos capítulos: 2 – Internet, 3- Modelo Cliente-Servidor e 4 – Simulação de Sistemas de Controle, fornecem a base para a construção do sistema.

A segunda parte descreve o Laboratório de Experimentação Remota. É composta pelo Capítulo 5 que descreve projeto do Sistema e pelo capítulo 6 que descreve a utilização e configuração do mesmo. No Capítulo 6, são finalmente feitas as considerações finais deste trabalho e algumas sugestões para futuros trabalhos na mesma linha deste.

# Internet

## Histórico da Internet

A Internet nasceu de uma iniciativa de várias agências do Governo Americano nas décadas de 70 e 80, que juntamente com algumas universidades perceberam a importância e o potencial do desenvolvimento da tecnologia de interligação de redes de computadores, principalmente nas áreas de defesa e pesquisa tecnológica[].

Para financiar a pesquisa neste campo foi criada a ARPA (“Advanced Research Projects Agency”). A tecnologia que surgiu das pesquisas da ARPA inclui um conjunto de padrões de rede especificando os detalhes da comunicação entre computadores (“hosts”) e do roteamento das mensagens e passou a ser denominado oficialmente de Pilha de Protocolos de interligação em redes TCP/IP. Os padrões que definem as regras para a comunicação são chamados de protocolos. O nome TCP/IP é uma referência aos dois principais protocolos o TCP e o IP em que se baseava a rede da ARPA e hoje a Internet.

O TCP/IP permitiu a interconexão em grande escala que levou a Internet que conhecemos, constituindo-se a base da conexão entre milhares de computadores ao redor do mundo. Sobre eles são definidos vários outros serviços como “e-mail”, transferência de arquivos, “Web”, etc. com protocolos próprios que utilizam o TCP/IP como protocolo de transferência das mensagens.

Os protocolos de comunicação são a base que permite a conexão entre computadores, eles contém os detalhes de formatação das mensagens, definem o que o computador deve fazer quando receber uma mensagem e o tratamento das exceções e erros. Centrado na mensagem, os protocolos permitem abstrair a comunicação e o comportamento dos computadores tornando-os independentes do “hardware” ou da implementação do aplicativo que faz a comunicação.

O conjunto de protocolos que definem a interligação TCP/IP não pertencem a um fornecedor  exclusivo, instituição ou sociedade profissional. Um grupo chamado IAB (“Internet Architecture Board”) constitui a base e é responsável pela coordenação de vários trabalhos de pesquisa relacionados a Internet. Constituída inicialmente de pesquisadores envolvidos nas pesquisas ligadas diretamente com o TCP/IP, possuía um orçamento escasso, e cabia-lhe mais direcionar as pesquisas do que financiá-las.

No final da década de 80 a Internet assumiu proporções que ultrapassavam o projeto inicial com a entrada da iniciativa privada e de grandes corporações. A tecnologia desenvolvida inicialmente pela ARPA e depois pelo embrião da Internet acabou se tornando um padrão adotado pelas empresas que passaram a contribuir na evolução da mesma.

Em 1989 a IAB foi reorganizada, um conselho foi criado a fim de incluir os representantes da comunidade. Foram formados dois grupos, um de pesquisa, IRTF –“Internet Research Task Force” e um grupo de trabalho, IETF – “Internet Engineering Task Force”.

Em 1992 a Internet se desvinculou do Governo Americano e foi constituída uma sociedade, a “Internet Society”, de caráter internacional, que congrega os vários atores que participam da Internet.

## RFC (Request for Comments)

A documentação sobre a Internet, seus protocolos, novas pesquisas, etc. são mantidas e distribuídas por um grupo da AT&T, financiado pela “National Science Foundation”, e chamado de “Internet Network Information Center” (INTERNIC).

Esta documentação é organizado na forma de vários relatórios chamados de RFC – “Request for Comment”, e tratam de vários assuntos relacionados a Internet, seja dos mais gerais aos mais específicos, os protocolos – padrões, experimentais ou propostas de novos, a história da rede, sua arquitetura. São numerados em ordem cronológica e podem ser encontrados no site do INTERNIC: http://www.ietf.org/rfc.html.

## Arquitetura de Interligação de Redes

A Internet é geralmente referenciada como uma rede de redes. Na verdade o que torna possível a Internet é a possibilidade técnica de se interligar várias redes em uma grande rede mundial, fazendo com que qualquer computador em uma rede local, ou mesmo conectado a um provedor possa acessar um outro computador localizado no outro lado do mundo. Isso é possível graças a computadores chamados de Roteadores ou “Gateways” que permitem interligar duas ou mais sub-redes entre si. Esses computadores permitem rotear os pacotes entre as redes a partir de informações sobre a topologia da interligação das redes. Eles repassam os pacotes de uma rede para a outra até chegar na rede destino, e desta ao computador final[Error: Reference source not found].

## Endereçamento

Para permitir que dois computadores se comuniquem é necessário a definição de um padrão de endereçamento que permita localizar e identificar unicamente os computadores que participam da rede. Os identificadores de computadores são normalmente classificados em: nomes, endereços e rotas. O nome identifica o que é um objeto; o endereço, localiza o objeto; e a rota diz como chegar lá. Representam, em diferentes níveis, uma mesma forma de identificação. Usuários finais referenciam os computadores na Internet através de nomes como: ufpa.br, ietf.org, etc. Durante o desenvolvimento de um aplicativo de rede, os computadores são referenciados como endereços, normalmente como seqüências de números como: 209.120.2.1, 298.264.0.1, etc. A baixo nível, esses endereços possuem informações sobre a topologia da rede que são utilizadas pelos roteadores para transportar as mensagens de uma rede a outra.

## Modelo OSI

O processo de comunicação pode ser visualizado como sendo efetivado por módulos de “software” empilhados. Cada módulo tratando parte do problema.

Figura 1- Modelo OSI/ISO

Este modelo permite dividir em partes definidas o processamento necessário para a transmissão, tornando flexível a implementação de “software” e “hardware” para a interligação da rede.

O modelo mais aceito atualmente foi padronizado pela ISO – “International Standard Organization”, e chamado de padrão OSI – “Open System Intercomunication”. Nele são definidas 7 camadas (Figura 1), onde cada nível fornece serviços para o nível seguinte[].

As camadas são as seguintes:

- Nível 7 – Aplicação – corresponde aos programas aplicativos do usuário como: banco de dados, “browser Web”, correio eletrônico, etc.

- Nível 6 – Apresentação – é onde ocorre a conversão de dados, de formatos, criptografia/descriptografia, compressão/descompressão.

- Nível 5 – Sessão – responsável pelo estabelecimento da conexão entre aplicações definindo como vai ser feita a troca de informação, o modo de transmissão, etc.

- Nível 4 – Transporte – controla a transferência de dados entre os computadores, garantindo a integridade da mensagem, controle de erros e seqüênciamento.

- Nível 3 – Rede – faz o encaminhamento/roteamento dos pacotes, contabilização e transferência de dados para outra rede.

- Nível 2 – Enlace ou Controle de Linha – detecta e corrige erros em baixo nível fazendo parecer que a linha física pareça livre de erros. Organiza os bits do nível 1 em pacotes

- Nível 1 – Físico – especifica as conexões elétricas, cabos, pinagem, etc.

## Modelo de Camadas do TCP/IP

Apesar de podermos dividir o “software” TCP/IP nas camadas do modelo OSI existe um modelo de camadas resultante da pesquisa que levou a pilha de protocolos TCP/IP que organiza e explica melhor o funcionamento do mesmo.[Error: Reference source not found]

O “software” TCP/IP é organizado conceitualmente em quatro camadas (Figura 2) conceituais e uma quinta camada de “hardware”. São elas:

- Aplicativo: corresponde ao mais alto nível da comunicação. Nela os usuários rodam os aplicativos que utilizam os serviços das camadas inferiores. O aplicativo escolhe o estilo de transporte que deseja: seqüência de mensagens individuais (protocolo UDP) ou uma seqüência contínua de “bytes” (TCP).

- Transporte: Fornece a comunicação de um aplicativo a outro, também chamada de comunicação fim a fim. Pode ou não fornecer transporte confiável assegurando que os dados cheguem sem erros e em seqüência. Isto é feito através da troca de mensagens de confirmação e retransmissão de pacotes perdidos. Esta camada divide a mensagem enviada pela camada de aplicativo em pacotes menores que são enviados para a camada de Internet. É nesta camada que são implementados os protocolos TCP e UDP.

Figura 2 - Camadas da pilha de protocolos TCP/IP

- Internet: é responsável por encaminhar os pacotes enviados pela camada de transporte. Ela decide se os envia diretamente para o computador destino ou o entrega para um roteador. Por outro lado se esta camada recebe um datagrama vindo da camada inferior (interface de rede) ela decide se é um pacote destinado à máquina local e o passa para a camada de transporte ou se roteia para um outro computador ou roteador. Esta camada corresponde ao protocolo IP. Antes de enviar para a camada de interface de rede, ela encapsula o pacote enviado pela camada de transporte em um datagrama IP. Ao receber um datagrama da camada de interface ela extrai o pacote contido no mesmo e repassa para a camada de transporte, se este for o caso.

- Interface de rede: é o nível mais baixo do “software” TCP/IP, compreende a camada de interface com a parte física da rede (“drivers”) ou um protocolo de enlace de dados de baixo nível.

## Protocolo IP (“Internet Protocol”)

O protocolo IP permite rotear e endereçar os computadores na Internet. Localizado na camada de Internet ele define o formato de mensagem – datagrama IP []– e o tratamento dos mesmos.

O modelo de endereçamento IP é baseado em um endereço de 32 bits, divididos em 4 séries de 8 bits. Normalmente este endereço é visualizado na forma decimal com 4 números separados por ponto (.).

10000000  00001010  00000010   00011110   =   128.10.2.30

Na verdade cada endereço é constituído de um par: netid – número identificando a rede e hostid – número identificando o “host” (computador). Existem três principais classes de endereço IP, diferenciando-se entre si pelo tamanho de bits reservados para netid e hostid. A classe a qual pertence um endereço IP é determinada pelos três primeiros bits de alta ordem:

- Tipo A: o primeiro bit é sempre 0, são reservados 7 bits para netid e 24 bits para hostid, cada rede com endereço do tipo A pode possuir até 224 “hosts”, sendo utilizado por grandes redes com um número muito grande de computadores.

- Tipo B: os dois primeiros bits identificam os endereços do tipo A – são sempre iguais a ‘10’, são alocados 14 bits para netid e 16 bits para hostid, usado em redes de médio porte e pode abranger de 28 (256) até 216 (65.536) computadores.

- Tipo C: começam com ‘110’ e reservam 21 bits para netid e 8 bits para hostid, cada rede com endereço do tipo C pode conter até 28 (256) “hosts”.

Como um endereço IP traz consigo informação da rede que ele pertence (netid) ele não identifica um “host”, um computador, mas sim uma conexão. Um computador que faça parte de duas redes, como por exemplo, um computador ligado em uma rede local e, via linha telefônica (“dial up”), à Internet possui dois endereços IP: um na rede local associado a interface “ethernet” (placa de rede) e outro fornecido pelo provedor de serviço associado a interface “dial up”. Da mesma forma um roteador que interliga duas ou mais redes deve possuir dois ou mais endereços IP. Isso pode ser notado também pelo fato de que, ao se mudar um computador de rede o seu endereço IP será alterado para se adequar a nova rede.

O endereçamento IP torna possível a interligação de redes pois permite aos roteadores direcionar os pacotes para a rede destino a partir da informação do netid.

Os pacotes recebidos pela camada de Internet, se endereçados para a máquina local, são enviados para a camada de transporte. De acordo com o pacote ele pode ser tratado por diferentes módulos da camada de transporte: TCP, UDP, EGP e ICMP.

### DNS (Domain Name System)

A utilização do endereçamento IP para a localização dos “hosts” em uma rede apesar de prática e compacta, não é muito amigável ao usuário final.

Normalmente em uma rede local utilizando o protocolo netbios, cada máquina possui um nome do tipo: servidor, PC 1, mozart, eistein, etc., o que é mais fácil de manipular do que uma série de números, o sistema operacional se encarrega de transformar os nomes em endereços numéricos quando necessário.

Numa rede com um grande número de computadores e com uma administração descentralizada, o modelo de nome único não é viável, pois tornaria inevitável a repetição dos nomes e a administração dos mesmos. Ao invés disso na Internet é utilizado um esquema de atribuição hierárquica de nomes. Um nome na Internet é composto de vários sub nomes separados por ponto (“.”). Por exemplo:

local.site

É delegada a uma autoridade “site” a administração dos nomes que terminam em site, ela se encarrega de administrar este espaço de nomes. Caso ela ceda a uma organização ou empresa o nome “local”, esta organização deve se encarregar de gerenciar os endereços terminados em “local.site”.

Assim, a responsabilidade sobre a administração do espaço de nomes é dividida por um conjunto de organizações regionais e posteriormente subdivididas nível a nível.

Os endereços terminados por “.br”, por exemplo, são administrados pela FAPESP, que é responsável pelos nomes de domínio da Internet no Brasil.

O mecanismo que implementa a hierarquia de nome para as redes TCP/IP é chamado de “Domain Name System” (DNS). Ele especifica a sintaxe e as regras de nomeação das máquinas e implementa um mecanismo de mapeamento entre os nomes e o endereço IP real das mesmas.

#### Estrutura de nome de domínio

Um nome para o DNS é chamado de nome de domínio e consiste numa seqüência de sub nomes separados por um delimitador (o ponto “.”). Cada sub nome é chamado de rótulo. Existe alguma convenção com respeito aos domínios de mais alto nível, que apesar de não ser obrigatória é seguida pelos organismos de administração de nomes:

Esquema geográfico: organiza os domínios de mais alto nível pela localização (país) a que pertence o computador, este nível é controlado por autoridades regionais em cada país. Por exemplo, os computadores localizados no Brasil geralmente recebem a terminação “.br”, na frança “.fr”, nos EUA “.us”, assim por diante. Nos Estados Unidos não é muito comum utilizar a terminação “.us”, isto se deve em parte ao fato da Internet ter nascido lá e a atribuição de nomes inicialmente não levava em conta a posterior expansão da mesma por outros países.

Por tipo de atividade: classifica os “hosts” por tipo de atividade (Tabela 1).

| Domínio de Nomes | Significado |
| --- | --- |
| COM | Organizações Comerciais |
| EDU | Instituições Educacionais |
| GOV | Instituições Governamentais |
| NET | Centros de suporte à rede |
| ORG | Organizações não governamentais |

Tabela 1 - Alguns exemplos de domínios por tipo de atividade

#### Mapeamento dos nomes de domínio para os endereços IP

O sistema de atribuição e controle de nomes de domínio na Internet possui um sistema eficaz, distribuído e confiável que permite mapear os nomes de domínio em endereços IP. Um conjunto de servidores espalhados pela rede resolve de maneira cooperativa o problema de mapeamento. Cada servidor armazena uma tabela de mapeamento, quando um computador requisita o endereço IP correspondente a um nome, primeiramente ele procura na sua tabela local, se não encontrar, o servidor solicita a outro servidor de mais alto nível, e assim por diante até encontrar o endereço desejado. Estes servidores são chamados de servidores de nome ou servidores DNS.

## Camada de Transporte

A camada de transporte permite discernir dentro de um mesmo “host” qual o destino de uma mensagem. Em um mesmo computador podem existir vários aplicativos rodando e acessando os serviços de rede (multitarefa). Cada aplicativo recebe e envia mensagens. A camada de Internet permite que uma mensagem seja entregue ao computador destino, mas não especifica a qual aplicativo. Os protocolos da camada de transporte permitem identificar o aplicativo inicial e final de uma mensagem, isso é feito através de um conjunto de pontos abstratos chamados de portas de protocolo. As portas são identificadas por números inteiros que são gerenciados pelo sistema operacional. Assim para se comunicar com um aplicativo externo é necessário saber, além do endereço IP da máquina que está rodando o programa, qual a porta que está associado ao mesmo.

### Protocolos da Camada de Transporte

Os dois principais protocolos implementados na camada de transporte são o TCP – “Transmission Control Protocol” [] e UDP – “User Datagram Protocol” [].

#### UDP – “User Datagram Protocol”

É um protocolo simples que permite que dois aplicativos em “hosts” diferentes se comuniquem. Não apresenta controle de erro, sequenciamento ou velocidade. As mensagens transportadas utilizando UDP podem se perder, chegar duplicadas ou fora de ordem. O aplicativo que se utiliza do UDP é que deve se preocupar como os detalhes de correção de erro, sequenciamento, confirmação de chegada e pedidos de retransmissão. A vantagem do UDP é que ele não possui o “overhead” na comunicação gerado pelos algoritmos que tornam a comunicação confiável. Em uma rede local, que possui um nível de confiabilidade alto e quase nenhum “delay” na comunicação é plenamente justificado a utilização do UDP como protocolo de transporte.

##### Mecanismo de Multiplexação e Demultiplexação do UDP

O UDP, ao receber as mensagens do nível IP, deve distribuir para os aplicativos destinos utilizando-se do número da porta para isso. Da mesma forma ele deve receber as mensagens de vários aplicativos e entregá-las ao protocolo IP para que o mesmo as entregue aos computadores destinos. [Error: Reference source not found]

Um aplicativo (A) para se comunicar via UDP deve antes de tudo obter, do sistema operacional, um número de porta. Toda comunicação com o aplicativo (A) é feita então referenciando aquele número de porta.

Outros aplicativos que desejem se comunicar com (A) devem conhecer a porta de comunicação do mesmo e seu endereço na rede. As mensagens enviadas ao aplicativo (A) são armazenas pelo sistema operacional em uma fila (fifo- “first in first out”) associada à porta para processamento pelo aplicativo.

Diz-se que o UDP não é orientado à conexão, pois todos os aplicativos externos se conectam a um mesmo ponto de entrada do aplicativo, diferentemente do protocolo TCP em que temos para cada conexão um ponto de entrada com sua fila particular.

#### TCP – Transmission Control Protocol

O protocolo TCP acrescenta um conjunto grande de funcionalidade em relação aos protocolos anteriores. Os protocolos IP e UDP não garantem que as mensagens que são transmitidas por um computador cheguem sem erros ao destino, e mesmo se chegarem não garante que cheguem na ordem correta, assim, o final de uma mensagem pode chegar antes do início ou partes dela podem não chegar. Caso deseje-se construir um aplicativo que utilize os protocolos acima, ele deve se preocupar em checar se os pacotes estão íntegros e sem erros, ordenar os pacotes para a composição da mensagem, verificar se falta algum pacote, pedir retransmissão caso tenha erro ou falte algum pacote, avisar ao emissor que os pacotes chegaram (caso não avise o aplicativo emissor deve retransmiti-lo novamente), para somente depois compor a mensagem corretamente e utilizá-la.

O TCP fornece um serviço de transporte confiável e orientado à conexão que libera o aplicativo do trabalho de baixo nível da comunicação. A interface com o TCP possui cinco características [Error: Reference source not found]:

Transmissão na forma de “stream”: permite que dois aplicativos se comuniquem enviando um fluxo de “bytes” de um aplicativo para outro. O TCP garante que os “bytes” chegarão ao destino na ordem em que foram enviados.

Orientado à conexão: a transmissão orientada a “stream” necessita que os dois aplicativos que estão se comunicando abram um canal de comunicação exclusivo, independente de outras conexões que possam haver entre os dois “hosts” origem e destino, pois, diferentemente do UDP que transporta datagramas, numa conexão orientada a “stream” não há delimitadores de onde começa ou termina uma mensagem, tornando impossível identificar os destinatários das mensagens ou sequenciá-las caso venham em um só canal. O TCP cria um canal virtual entre os dois aplicativos que é utilizado para enviar e receber os dados. Caso existam outros aplicativos rodando no mesmo “host”, cada conexão irá se constituir num canal virtual independente dos demais.

“Buferização”: os dados enviados pelos aplicativos são mensagens de diversos tamanhos dependendo da necessidades do aplicativo, podendo variar de alguns “bytes” até dezenas de “quilobytes”. A camada TCP fragmenta ou monta pacotes a partir dos dados enviados pelos aplicativos de forma a otimizar a transmissão. O controle dinâmico do tamanho dos pacotes permite que o TCP se adeqüe às condições de tráfego da rede. Em uma rede com muitas perdas, a transmissão de pacotes menores é mais recomendável, pois se houver necessidade de retransmissão basta retransmitir o pacote que não chegou ao destino ou que chegou com defeito, já em uma rede com baixas perdas é preferível enviar pacotes maiores pois o esforço de sequenciamento será menor. Porém pacotes muito pequenos geram mais “overhead” na rede. O TCP “buferiza” os dados enviados pelo aplicativo e os envia de acordo com um algoritmo de otimização. O aplicativo pode, a qualquer momento, forçar o envio de uma mensagem, apesar de não ter preenchido o “buffer”.

“Full Duplex”: O protocolo TCP permite transmitir dados em ambas as direções. Para o aplicativo que utiliza o TCP a conexão “full duplex” consiste de dois “streams” independentes fluindo em direções opostas.

“Streams” desestruturados: A comunicação por “stream” transforma a transmissão de dados em um fluxo contínuo de dados. Não tendo como saber, a priori, onde começa ou termina uma mensagem. Para que os aplicativos possam se comunicar é necessário que tenham conhecimento e concordem quanto ao formato das mensagens.

## Aplicativo de Rede

A maioria das aplicações de rede podem ser divididas em dois módulos: um cliente e um servidor (para mais detalhe ver capítulo III), um canal de comunicação é estabelecido entre eles, através do qual são transferidos dados. []

A parte servidora recebe requisições e as processa devolvendo uma resposta. Os clientes fazem as requisições para os servidores.

Normalmente um servidor atende a múltiplos clientes ao mesmo tempo enquanto os clientes geralmente se comunicam com um servidor a cada vez.

Para efetuar a comunicação entre cliente e servidor é utilizado um protocolo de comunicação, na Internet o TCP/IP.

Normalmente um aplicativo utiliza os serviços fornecidos por uma interface de programação (API, “Application Program Interface”) que se encarrega dos detalhes da comunicação, podendo o projetista do aplicativo se concentrar nos detalhes da aplicação.

A API utiliza as funções de baixo nível do Sistema Operacional ou de uma biblioteca de comunicação para estabelecer a conexão, enviar e receber dados.

## Interface de Programação de Aplicativo

Na maioria das implementações, o “software” do protocolo TCP/IP é parte do sistema operacional. O programa aplicativo se comunica com o mesmo através de uma API. Através desta interface o aplicativo solicita os serviços de comunicação do protocolo.

A API de comunicação fica localizada, na pilha TCP/IP, entre a camada de transporte e a camada de aplicativo. No modelo OSI, entre a 4a. e a 5a. camada, as camadas superiores (5a, 6ª e 7ª) se encarregam dos detalhes da aplicação e as camadas 2 e 3 dos detalhes de comunicação.

A especificação do protocolo TCP/IP não abrange como esta API deve ser implementada nem como deve ser feita a comunicação entre o “software” aplicativo e o “software” de protocolo, ela apenas sugere as funcionalidades requeridas para tal.

### Funcionalidades da API

Abaixo estão as funcionalidades necessárias a implementação de uma API do TCP/IP:

- Alocar recursos locais para comunicação

- Especificar os pontos inicial e final de uma comunicação

- Iniciar uma comunicação (lado do cliente)

- Esperar uma requisição de comunicação (lado servidor)

- Enviar e receber dados

- Determinar a chegada de dados

- Gerar dados com status de urgente

- Gerenciar o recebimento de dados com status de urgente

- Terminar uma conexão de forma coordenada

- Gerenciar a finalização de conexões remotas

- Abortar a conexão

- Gerenciar condições de erro ou conexões abortadas

- Liberar recursos locais quando a conexão termina

### Especificação Conceitual da Interface de Programação

A interface conceitual definida pela padronização TCP/IP não especifica detalhes, como a representação de dados ou da programação; ela simplesmente fornece um exemplo de como uma possível interface pode oferecer aos aplicativos os serviços de TCP/IP.

Geralmente esta interface é implementada na forma de um conjunto de funções ou procedimentos, com uma semântica de funcionalidade bem definida.

### Implementação da API

Apesar das API’s de programação serem parecidas: um conjunto de funções que um aplicativo pode chamar para estabelecer uma conexão, enviar e receber dados, elas são implementadas de forma diferente de um sistema operacional para outro.

Em sistemas operacionais mais limitados como o DOS, por exemplo, que não possuem uma API de comunicação TCP/IP embutida no sistema operacional, a implementação da mesma deve ser feita então a nível de aplicativo, com a utilização de bibliotecas que são “linkadas” junto com o executável. Como tais sistemas são mono-tarefas (podem executar apenas um aplicativo de cada vez) este tipo de solução é razoável.

Sistemas operacionais como UNIX, Windows 95/98, Windows NT/2000 por sua vez permitem que vários processos (aplicativos) rodem simultaneamente, colocar o código de acesso a rede em cada aplicativo não é mais a melhor solução, ao invés disso, a API e o “software” de acesso de mais baixo nível fazem parte do sistema operacional, sendo implementado na forma de bibliotecas compartilhadas ou no próprio “kernel” (núcleo) do sistema operacional.

No Windows 95/98 a API de comunicação é implementada em uma DLL (“Dynamic Link Library”) enquanto o “software” TCP/IP é implementado em outra DLL, sendo ambos carregados em memória somente quando necessário. O Windows NT utiliza um esquema híbrido: a API é implementada em uma DLL enquanto o código de acesso TCP/IP faz parte do kernel do Sistema Operacional, neste caso, a API é carregada em memória somente quando necessária, mas o módulo de TCP/IP é parte do próprio sistema, sendo carregado por ocasião da carga do sistema.

# Modelo Cliente - Servidor

## Introdução

Para um aplicativo, o protocolo TCP/IP fornece os mecanismos básicos para a transferência de dados para um outro aplicativo. Este no entanto, não especifica como, nem quando os aplicativos interagem. O modelo cliente-servidor fornece a base para a interação entre computadores e é utilizado pela maioria das comunicações na Internet.

O principal problema que levou a criação do modelo cliente-servidor foi o da sincronização no início da comunicação entre dois computadores. Para que seja possível iniciar uma comunicação, o aplicativo que a inicia tem que requisitar a conexão somente quando o outro aplicativo estiver disposto a aceitá-la. Se o aplicativo destino não estiver rodando ou se não estiver esperando que alguém faça um pedido de conexão, o aplicativo solicitante jamais poderá completar a conexão. Mesmo que os dois tentem repetidamente se conectar e esperar uma conexão respectivamente, talvez nunca consigam fazê-lo ao mesmo tempo[Error: Reference source not found].

O modelo cliente-servidor soluciona este problema fazendo com que um dos computadores inicie a execução e espere indefinidamente que o outro lado contate com ele. Isto é importante pois o TCP/IP não tem como inicializar um processo para tratar uma requisição.

O computador que fica esperando uma solicitação de conexão é chamado de Servidor. O computador que solicita uma conexão é chamado de Cliente. A iniciativa de começar uma conexão cabe ao cliente, uma vez estabelecida a conexão ele envia requisições ao servidor que as processa e devolve as respostas.

Geralmente o software cliente é mais fácil de construir que o software servidor. Os servidores geralmente tem que atender a múltiplas requisições e possuir certos privilégios no Sistema Operacional para poder executar suas tarefas, tornando o seu projeto e construção mais complexo.

O cliente por outro lado geralmente só se comunica com um servidor de cada vez e pode normalmente rodar sem a necessidade de acesso a recursos críticos do sistema operacional.

## Servidores Orientados e Não - Orientados a Conexão

Os aplicativos cliente-servidor podem utilizar dois tipos de interação: orientada ou não orientada a conexão, que correspondem ao dois protocolos principais da Internet o TCP e o UDP.

Para o desenvolvedor, a escolha de qual tipo de interação é fundamental, pois indica o nível de confiabilidade que o protocolo irá fornecer. O TCP (orientado a conexão) oferece uma conexão confiável, livre de erros. O UDP no entanto é mais rápido pois não possui a sobrecarga de checagens do TCP. A escolha de um ou outro deve levar em conta a relação confiabilidade/velocidade. Em redes locais com baixa taxa de perdas o uso do UDP é plenamente justificado. Já num ambiente imprevisível como a Internet um aplicativo utilizando UDP, que funcionaria muito bem em uma rede local, pode funcionar de maneira totalmente imprevisível.

## Processamento Concorrente em um Aplicativo Cliente-Servidor

Os aplicativos servidores normalmente atendem a múltiplas requisições. Ao atender um cliente o servidor não pode deixar as outras requisições esperando até que ele termine o processamento. A implementação da parte servidora deve levar em conta a necessidade de processamento concorrente de forma a aumentar a performance do atendimento às requisições dos clientes.

A implementação da concorrência depende muito do sistema operacional em que o aplicativo esta sendo desenvolvido.

### Processos

A forma mais básica de concorrência é implementada através de processos. Um processo nada mais é do que a execução de um programa. Cada processo possui seu próprio espaço de memória e é independente dos outros processos. O sistema operacional se encarrega de distribuir o tempo de processamento entre os processos. Para o caso de máquinas com multi processadores, os processos podem ser distribuídos entre as várias CPU’s e executados em paralelo.

Um aplicativo servidor utilizando processos para implementar a concorrência fará com que cada cliente seja atendido por um processo. O processamento concorrente baseado em processos é muito utilizado no mundo UNIX que possui inúmeros mecanismos de suporte para a criação, controle, comunicação e compartilhamento de recursos entre processos.

### “Threads”

Outra forma de implementar concorrência é através de “threads” - também conhecidos como “ligth weigth process” (processos leves) em UNIX – da mesma forma que os processos um “thread” possui seu próprio espaço de execução independente dos outros “threads”, no entanto um “thread” roda sempre dentro de um processo[].

Um processo pode ter vários “threads” associados ao mesmo rodando simultaneamente. Cada “thread” apesar de possuir um espaço próprio de execução (pilha de execução e variáveis locais) compartilha com os outros “threads” os recursos globais alocados pelo processo pai.

#### Agendamento de “Threads”

Apesar da aparente simultaneidade de execução dos “threads”, a menos que tenhamos multiprocessamento, é necessário agendar a execução dos vários “threads” de forma a obter a concorrência desejada. Entre as várias técnicas de agendamento de “threads” temos:

Cooperativo – Neste caso um “thread” não interrompe a execução de outro. Para que outro “thread” tome o controle de algum recurso é necessário que o “thread” que o detém abra mão do mesmo – cooperando – e passe o controle para outro “thread”. Esta técnica é bastante ineficiente já que torna possível a existência de “threads” “egoístas” que uma vez no controle de um recurso do sistema não o libera mais.

Preemptivo – Aqui o controle de um recurso é definido pela prioridade que os “threads” possuem. Se em algum momento um “thread” esta sendo executado, um outro “thread” com prioridade maior pode parar a execução e assumir o controle da CPU. O agendamento preemptivo é difícil de controlar e “debugar” pois é difícil determinar a ordem de execução pois um “thread” de maior prioridade pode a qualquer momento tomar o controle.

Divisão de tempo – Ciclos de processamento são divididos entre os “threads”. Cada “thread” é executado somente durante um determinado período de tempo. Quando o tempo termina, o “thread” para e o próximo “thread” tem a possibilidade de continuar seu processamento. A divisão de tempo é mais eficiente que os outros métodos anteriores. A única desvantagem é que não se pode programar que um “thread” seja executado mais vezes que os outros.

A maneira mais eficiente de fornecer as vantagens da programação multi “thread” é usar em conjunto as técnicas de agendamento preemptivo e de divisão de tempo, permitindo assim controle sobre a forma como os recursos são alocados e se for o caso definindo prioridade para alguns “threads”.

#### Implementação de “Threads”

O tipo de arquitetura usada na implementação de “threads” pode ser classificada pelo grau de intervenção do sistema operacional. O modelo utilizado influencia diretamente no desempenho pois ele determina como os “threads” são criados, agendados, sincronizados ou cancelados. Em algumas implementações o controle dos “threads” é feito a nível de aplicativo, em outras é o sistema operacional que se encarrega de fazê-lo.

##### Arquiteturas de Implementação

“Threads” implementados ao nível de usuário – os “threads” são controlados pelo processo que os originou. Uma biblioteca implementa as funções de criação, agendamento, sincronização e cancelamento dos “threads”. A existência dos “threads” é invisível para o sistema operacional que percebe apenas um processo rodando.

A principal vantagem dos “threads” implementados ao nível de usuário esta na simplicidade, não consumindo tempo nem alocando recursos do sistema operacional. A principal desvantagem se refere a impossibilidade do processo ao nível de usuário controlar as chamadas fora do seu espaço de atuação. Chamadas ao sistema operacional como a leitura em um dispositivo de entrada/saída podem travar o processamento. Outro problema é que os processos de usuário não recebem diretamente os sinais de “clock” do “hardware”, precisando obter as medidas de tempo indiretamente através de chamadas ao núcleo do sistema operacional, dificultando com isso o controle da divisão de tempo entre os “threads”.

“Threads” implementados ao nível do núcleo do sistema operacional – aqui o controle sobre os “threads” são implementados no núcleo do sistema operacional, com isso os problemas de travamento e controle de tempo de processamento são resolvidos pois o controle é feito em um nível superior ao qual está rodando os “threads”. Por outro lado o chaveamento de um “thread” para outro necessita que o controle passe de um “thread” para o sistema operacional e deste para outro “thread” consumindo tempo, tornando-o mais lento que a implementação a nível de usuário onde o chaveamento é feito no próprio nível do usuário.

Multiplexação – tenta unir as vantagens dos dois métodos acima, juntando a velocidade do controle de “threads” do usuário com a estabilidade dos “threads” de sistema operacional. Ele permite que o desenvolvedor escolha entre uma solução ou outra conforme a necessidade de velocidade ou estabilidade.

#### Sincronização

Como os “threads” compartilham recursos como arquivos, memória, acesso a rede, etc., é necessário que eles acessem estes recursos de maneira sincronizada. Um “thread” ao utilizar um recurso pode alterar seu estado, se durante esta alteração um outro “thread” tomar o controle do mesmo recurso e alterar seu valor, o “thread” anterior ao voltar a controlar o recurso terá uma idéia errada sobre o valor do mesmo e ao final o valor do recurso será diferente do que os dois “threads” esperam.

Os sistemas operacionais e as linguagens de programação oferecem vários mecanismos para a sincronização de “threads”:

Semáforos: São objetos do sistema operacional que podem assumir alguns estados, de 0 a n, eles controlam o acesso ao sistema permitindo que apenas um número limitado de “threads” acessem o mesmo, cada “thread” ao acessar o recurso incrementa o estado do semáforo, após utilizá-lo decrementa-o. Caso o semáforo atinja o estado máximo nenhum outro “thread” poderá pegar o controle do recurso para si, somente quando algum “thread” que está acessando o recurso libera-lo (decrementar o semáforo) o “thread” que está esperando pode acessar o recurso.

Mutex: São semáforos que podem assumir apenas dois estados: 0 ou 1, permitindo que apenas um “thread” acesse um recurso de cada vez.

Sinais: Permitem que dois ou mais “threads” se comuniquem sincronizando a execução de tarefas. Muitas vezes é necessário sincronizar a ordem de execução de vários “threads”. Por exemplo: um “thread” A deve executar uma tarefa T1 somente quando o “thread” B tiver terminado de executar T2. Um sinal pode ser utilizado para sincronizar a execução de A e B. O “thread” A fica esperando que o “thread” B envie um sinal para que ele continue o processamento de T1, o “thread” B após a execução de T2 envia a sinalização para A, que então pode continuar a execução.

#### Problemas com a Programação com “Threads”

A programação utilizando “threads” é muito mais complexa que a programação normal. Como existem vários “threads” rodando ao mesmo tempo o projeto do aplicativo deve levar em conta todas as possibilidades de interação entre eles. A seguir estão listados alguns problemas com respeito a programação "multi-thread" [Error: Reference source not found]:

Bibliotecas que não suportam “threads” – Qualquer função de uma biblioteca em um programa “multithread” pode ser chamada por mais de um “thread” simultaneamente. Se tal função utiliza recursos globais, por exemplo, uma chamada irá alterar os dados de outra chamada levando a resultados imprevistos. As funções que suportam “threads” são chamadas de “thread-safe”, “multi-thread-safe” ou reentrantes.

Impasse (“Deadlock”) – Ocorre quando um “thread” A precisa acessar um recurso B que no momento esta sendo usado pelo “thread” B, este por sua vez para liberar o recurso B necessita que o “thread” A libere um recurso A. Como o “thread” A só pode liberar o recurso A se o “thread” B liberar o recurso B, e vice versa, chega-se a um impasse, o “thread” A ficará esperando o “thread” B e este o “thread” A eternamente.

#### Atributos dos “Threads”

##### Identificação

Cada “thread” possui uma identificação, geralmente um número inteiro único atribuído pelo sistema operacional e que o aplicativo utiliza para referenciá-lo.

##### Estado

Um “thread” pode assumir cinco estados:

Ativo – Um “thread” está ativo ou executando quando ele controla o processamento da CPU. Não pode haver dois ou mais “threads” ativos ao mesmo tempo, exceto no caso de multiprocessamento. Um “thread” pode deixar o estado ativo somente se:

- O “thread” ao executar uma operação de I/O (entrada/saída) trava esperando a resposta do dispositivo sobre o qual efetuou a operação;

- Ele é forçado a parar devido o agendamento por divisão de tempo ou preemptivo;

- Ele termina a execução de sua tarefa.

Executável – Um “thread” é considerado executável quando ele está pronto para executar – entrar em modo ativo. Um “thread” executável não está esperando nenhuma resposta de I/O, ele está esperando que o sistema operacional o torne ativo quando chegar a sua vez;

Suspenso – Um “thread” está suspenso quando ele cede o controle para que outros “threads” sejam executados. Ele só poderá continuar a ser executado novamente quando o processo mudar o seu estado para ativo.

Em espera – Ocorre enquanto um “thread” espera o resultado de algum recurso (p.ex. CPU, I/O, teclado, objeto de sincronização, etc.). Ao receber o resultado ele se torna executável.

Terminado – Um “thread” termina quando atinge o final do processamento ou quando é propositadamente abortado pelo processo ao qual pertence.

##### Prioridade

Define o nível de importância do processamento de um “thread” com relação aos outros “threads” executáveis. O mecanismo de agendamento deve de alguma maneira alocar mais tempo de processamento para os “threads” de mais alta prioridade.

## Interface de Programação de Rede

Como visto no capitulo II, o aplicativo, cliente ou servidor, utiliza uma API para acessar a camada de transporte e utilizar os serviços de rede do sistema operacional. Existem várias API’s de programação do protocolo TCP/IP, as mais conhecidas são o XTI e o “sockets”.

### XTI – X/Open Transport Interface

Em 1986 a AT&T introduziu uma API de rede chamada de TLI (“Transport Layer Interface”) em uma versão do seu sistema operacional UNIX System V (SVR3). Apesar de fornecer toda a funcionalidade para a manipulação de dados da comunicação, o SVR3 não vinha acompanhado de uma implementação do protocolo TCP/IP, sendo necessário adquiri-lo de terceiros. Somente na versão 4 (SVR4) em 1990 é que o System V fornecia nativo o protocolo TCP/IP.

Em 1988 foi liberada uma reformulação do TLI chamado de XTI – X/Open Transport Interface, que passou, juntamente com a API BSD “socket”, a ser um dos padrões de interface de rede para o sistema operacional UNIX.

Os principais conceitos no XTI são o de provedor de comunicação - que descreve o protocolo de implementação e o de pontos finais de comunicação que se referem aos objetos que são criados e mantidos pelos provedores de comunicação e utilizados pelo aplicativo. O pontos são referenciados através de descritores de arquivos.

### BSD “Sockets” – “Berkeley Software Distribution Sockets"

A API “sockets” originou-se com a versão 4.2BSD do UNIX da Universidade de Berkley em 1983. Foi uma das primeiras APIs de acesso a rede. Construída em cima dos protocolos TCP e UDP, porém fornecia uma abstração capaz de abranger qualquer protocolo de comunicação.

A API baseada em “Sockets” acabou se popularizando e sendo adotada por várias implementações de UNIX. Empresas como a SUM Microsystem, a Tektronix e a Digital adotaram o UNIX da Berkley e a interface de “sockets” tornou-se disponível em um número grande de máquinas. Com a inclusão da interface “sockets” no POSIX (“Portable Operating System Interface”) – um esforço de padronização desenvolvido pelo IEEE – “Institute for Electrical and Electronics Engineers”, e adotada pela ISO – “International Standard Organization” - e pela IEC – “International Electrotecnical  Commission”), o BSD “sockets” tornou-se o padrão de interface de rede no UNIX. Depois a Microsoft adotou a abstração de “sockets” como sendo a principal interface no seu sistema operacional, o Windows, e a API baseada em “sockets” tornou-se de fato a API padrão da industria de computadores.

A API de “socket” expande a abstração de acesso a arquivos para o acesso a rede. Um “socket” é um ponto extremo de uma conexão e pode ser comparado ao um “handle” (identicador único utilizado pelo sistema operaconal para identificar e manipular um arquivo). Para transmitir algo o aplicativo deve escrever no “socket”. Para receber ele lê a partir do “socket”.

Como em um arquivo, ao se criar um “socket” o sistema operacional retorna um identificador, o “socket”, que é utilizado nas chamadas posteriores. Diferentemente de um arquivo, um “socket” após ser criado ainda não está pronto para escrita ou leitura a partir do mesmo, é necessário efetuar algumas chamadas para completar o processo de conexão.

Um “socket” após a sua criação pode ser usado para esperar a requisição de conexão de outros aplicativos ou ele próprio inicializar uma conexão. Em um aplicativo servidor o “socket” deve esperar a chegada de requisições de conexão e é chamado de “socket” passivo. No cliente, o “socket” deve iniciar uma conexão e é chamado de “socket” ativo.

#### Programação do “Socket”

A seguir é feito um pequeno resumo das principais funções da API de “Sockets”[] (Figura 3). Normalmente estas funções não são usadas diretamente. As linguagens modernas, orientadas a objetos, utilizam de abstrações de mais alto nível (classes) que encapsulam estas chamadas à API [].

##### Inicializando a API de “Sockets”

Em alguns sistemas operacionais como o UNIX, o ambiente de rede TCP é parte integrante do “kernel” e a utilização da API de programação não necessita de nenhum processo de inicialização. No Windows é necessário fazer algumas chamadas à funções de inicialização antes de podermos utilizar a API de rede.

A inicialização da API de “sockets” no Windows é feita chamando a função WSAStartup(), isto fará com o que o sistema operacional carregue as DLL’s responsáveis pela API.

##### Criando um “Socket” (Cliente e Servidor)

Para criar um “socket” é utilizada a função socket( ) que retorna um número inteiro que é utilizado para futuras chamadas ao “socket”. Internamente o sistema operacional possui uma tabela de descritores de “socket” onde são armazenados as informações sobre os “sockets” utilizados por um processo.

A função “socket” possui três argumentos: família de protocolo, tipo de transmissão e qual o protocolo utilizado.

int socket(int familia, int tipo, int protocolo)

Família de Protocolos: especifica qual família de protocolos o “socket” irá trabalhar. Existem várias famílias sendo as mais usadas:

AF_INET – Corresponde a família de protocolos utilizados na Internet, ou seja TCP, UDP, IP, etc.

AF_LOCAL – Família de protocolos do domínio UNIX

AF_PUP – Interligação de redes PUP da Xerox

AF_APPLETALK – rede appletalk da Apple Computer.

Tipo de transmissão: Define qual o tipo de conexão que se deseja, se baseada em stream (SOCK_STREAM) – TCP, em datagramas (SOCK_DGRAM) – UDP, ou se for o caso acessar protocolos de mais baixo nível (SOCK_RAW).

Protocolo: Os dois argumentos, família e tipo, normalmente definem qual o protocolo que desejamos utilizar e o terceiro argumento possui o valor “0”. No entanto, quando se utiliza “Raw socket” como tipo, é necessário especificar qual protocolo queremos trabalhar. Neste caso o terceiro argumento deve ser fornecido com o identificador do protocolo desejado.

##### Associando o Endereço Local (Servidor)

Em um mesmo computador podemos ter várias interfaces de rede. Mesmo que ele não esteja ligado a uma rede existe a interface de “loopback” (interface virtual que simula uma interface de rede para o computador local), que se comporta como se fosse uma rede interna ao próprio computador com um único “host”,  e pode ser utilizada para a execução de testes.

O “socket” em um aplicativo servidor precisa saber em qual(is) interface(s) de rede ele irá esperar conexões. Isto é feito usando a função bind(), ela associa um “socket” a uma interface de rede, mais especificamente a um endereço. Pode-se no entanto associar um “socket” a todas as interfaces, neste caso o “socket” irá aceitar conexões vindas de quaisquer rede a qual estiver conectado o servidor.

int bind(	int socket, const struct sockaddr *addr,

socklen_t addrlen)

O argumento “addr” é uma estrutura representando o endereço da interface de rede que queremos que o “socket” servidor espere as conexões. Se o servidor deve ouvir em todas as interfaces, “addr” deve assumir o valor constante INADDR_ANY.

A API de “sockets” fornece várias funções para transformar endereços de usuários – URL, na estrutura “sockaddr”.

##### Esperando Conexões (Servidor)

Quando um “socket” é criado com a função socket() ele é a priori um “socket” ativo esperando que se chame a função “conect” para estabelecer uma conexão com outro aplicativo. Para transforma-lo em um “socket” passivo, esperando por conexões, devemos chamar a função listen().

int listen (int socket, int max_pilha)

O segundo argumento, “max_pilha” especifica o número máximo de conexões ainda não aceitas que o sistema operacional deve empilhar sem descartar.

##### Aceitando uma Conexão (Servidor)

Após um “socket” ser colocado em modo passivo pela função “listen” ele é capaz de aceitar conexões. A função “accept” é usada para capturar as conexões que chegarem ao “socket” servidor.

int accept(	int socket, struct sockaddr *cliaddr,

socklen_t len)

A função “accept” bloqueia o processamento do processo ou “thread” que está chamando e só retorna quando uma conexão for estabelecida com um cliente. No TCP, para cada conexão estabelecida, o sistema operacional cria um novo “socket” para tratar da mesma. O “socket” criado para esta nova conexão é retornado pela função “accept”. O argumento “cliaddr” retorna o endereço do aplicativo cliente que estabeleceu a conexão.

##### Conectando a um Servidor (Cliente)

Para estabelecer uma conexão com o servidor um “socket” cliente deve chamar a função “connect”:

int connect(int socket, const struct sockaddr *addr,

socklen_t len)

##### Leitura e Escrita no “Socket”

Uma vez estabelecida uma conexão tanto o “socket” cliente quanto o servidor podem receber e enviar dados lendo e escrevendo no “socket”. Para escrever utilizamos a função “send”:

int send(int socket, void * buffer, int len)

Onde “buffer” é um ponteiro para a área de memória onde se encontra os dados a serem enviados, “len” o tamanho, em bytes, da mensagem a ser enviada. Se o envio for bem sucedido a função “send” retornará o número de bytes enviados.

Para receber é usada a função “recv” que irá ler “len” bytes e colocá-los no endereço de memória apontado por “buffer:”:

int recv(int socket, void *buffer, int len)

Figura 3 - Funções básicas em um aplicativo TCP/IP Cliente-servidor

## Projeto de Protocolos de Aplicação

Para que duas aplicações possam se comunicar é necessário definir a forma como devem fazê-lo. Isso envolve padronizar o formato das mensagens que irão ser trocadas entre eles e quais os significados delas para os aplicativo.

### Localização das Mensagens Dentro do “Stream” TCP

Em uma conexão TCP, que é baseada em “stream”, não é possível identificar o início e o fim de uma mensagem já que a comunicação é feita na forma de um fluxo contínuo entre os aplicativos. Há várias formas de um aplicativo identificar os limites de uma mensagem.

Cabeçalho - Antes de se enviar a mensagem, é enviado um cabeçalho com tamanho fixo contendo algumas informações sobre a mensagem que vem em seguida. Com as informações contidas no cabeçalho o aplicativo receptor calcula o tamanho da mensagem que deve ser lida. As informações utilizadas no cabeçalho são o tamanho da mensagem que vem a seguir ou um código identificando o tipo de mensagem (de tamanho fixo) ou uma combinação destes dois.

Separadores – Caracteres ou seqüências de caracteres podem ser utilizados para delimitar o início e o fim de uma mensagem e dentro desta o posicionamento dos campos.

### Formatação dos Dados em uma Mensagem

A comunicação numa rede envolve máquinas rodando diversos sistemas operacionais em diferentes arquiteturas, podemos ter máquinas de 16, 32 ou 64 bits, rodando Windows, Mac OS, UNIX, etc., cada um com seu próprio sistema de representação de dados. Um número inteiro pode ter inúmeras representações: 8, 16, 32, 64 bits, etc. Para que elas possam se comunicar é necessário utilizar um padrão comum de representação da informação de forma a remover a ambigüidade quanto a representação dos dados. Existem várias formas e tentativas de padronização.

#### Padronização dos Tipos de Dados

Uma das formas é definir um conjunto de dados e sua representação em termos binários. Os aplicativos devem então converter do formato interno para este formato externo de representação antes de enviar e ao receber deve converter novamente para o formato interno do aplicativo receptor.

A Sun Microsystem propôs uma especificação de formato externo de dados chamado de XDR – “eXternal Data Representation” que se tornou o padrão de fato para uma grande parte das aplicações cliente-servidor [Error: Reference source not found].

Tabela 2- Tipos de dados da especificação XDR.

| Tipo | Tamanho | Descrição |
| --- | --- | --- |
| int | 32 bits | inteiro de 32 bits com sinal |
| unsigned int | 32 bits | inteiro de 32 bits sem sinal |
| enum | arbitrário | tipos enumerados representados por inteiro |
| bool | 32 bits | valor lógico (falso ou verdadeiro) representado por 0 ou 1 |
| hyper | 64 bits | inteiro de 64 bits com sinal |
| unsigned hyper | 64 bits | inteiro de 64 bits sem sinal |
| float | 32 bits | ponto flutuante com precisão simples |
| double | 64 | ponto flutuante com precisão dupla |
| opaque | arbitrário | dado não convertível (dados no formato do emissor) |
| string | arbitrário | string de caracteres ASCII |
| fixed array | arbitrário | vetor com tamanho fixo de qualquer tipo de dados |
| counted array | arbitrário | vetor com tamanho variável |
| structure | arbitrário | estrutura agregando vários dados de outros tipos |
| discriminated union | arbitrário | Estrutura de dados que permite em um momento representar uma entre várias formas alternativas. |
| void | 0 | usado se nenhum dado está presente quando o mesmo é opcional. |

#### Utilização de um Formato de Alto Nível

Outra forma é utilizar uma formatação de mais alto nível e utilizá-la para transmitir os dados de baixo nível. Pode-se por exemplo eleger os caracteres ASCII como meio de codificação. Se desejar-se enviar um inteiro utiliza-se, não a codificação binária do mesmo, mas sim a representação ASCII. Com isso remove-se qualquer ambigüidade sobre os tipos de dados já que ela é toda feita em ASCII. Esta técnica é utilizada nos protocolos como HTTP [], email (SMTP [], POP[]), ftp[], etc.

## Projeto de Aplicativos Cliente

O projeto de aplicativos clientes é bem mais simples que o de servidores. Problemas como concorrência, segurança, permissão de acesso a recursos do sistema, etc. comuns em servidores normalmente não são abordados em projetos de clientes [Error: Reference source not found].

### Localizando o Servidor

Pode-se utilizar várias estratégias para encontrar o endereço do servidor com o qual o “software” cliente irá se comunicar:

- Endereço do servidor é codificado no próprio programa. Neste caso não é possível muda-lo posteriormente, a não ser obtendo uma nova compilação do programa cliente;

- Usuário do software cliente fornece o endereço do servidor ao qual deseja conectar;

- “Software” cliente obtém o endereço de algum meio de armazenamento (um arquivo no disco local);

- O cliente utiliza de um outro protocolo para encontrar o servidor. Ele pode por exemplo lançar uma mensagem de “broadcast” – para todos os servidores de um determinado tipo – e esperar pela resposta dos servidores que estão no ar.

Para que o “software” cliente possa utilizar um endereço fornecido pelo usuário ou configurado em um arquivo é necessário que o mesmo utilize funções da API para converter nomes de domínio ou endereços IP separados por ponto em sua representação binária de 32 bits.

### Algoritmo de Comunicação em um Software Cliente

Normalmente um software cliente segue o algoritmo abaixo:

- Encontrar o endereço e a porta do servidor com quem deseja se conectar

- Alocar um “socket”

- Conectar o “socket” ao servidor

- Comunicar com o servidor usando um protocolo ao nível de aplicativo. Para isso deve-se enviar requisições e esperar a resposta do servidor.

- Fechar a conexão.

## Projeto de Aplicativos Servidores

### Armazenamento do Estado do Cliente

Como as conexão na Internet estão sujeitas a falhas, muitas vezes é interessante que o servidor armazene informações sobre o estado que se encontra o processamento de certas tarefas dos clientes. Isto permite que, caso haja falha na comunicação e por algum motivo esta seja interrompida, quando o cliente conseguir se conectar novamente o servidor possa continuar seu processamento de onde parou não tendo que reiniciar o processamento. A idéia de armazenamento do estado pode evoluir para uma perspectiva de processamento em “batch” e mais sofisticadamante para a idéia de agentes.

### Servidores Orientados e Não Orientados a Conexão

Dependendo da escolha do protocolo a ser utilizado – UDP ou TCP – têm-se arquiteturas diferentes de servidores. Nos servidores não orientados a conexão existe apenas um ponto de entrada e saída de dados e que corresponde ao “socket” servidor. O aplicativo deve ler do “socket” e determinar a origem da mensagem, tratá-la e enviar a resposta para o cliente certo.

No TCP, que é orientado a conexão, o “socket” de escuta ao receber uma conexão cria um novo “socket” que será usado pelo aplicativo para receber e enviar dados. Cada conexão terá seu próprio “socket” independente dos demais. O aplicativo servidor deverá gerenciar estes “sockets” isoladamente seja utilizando “threads”/processos para cada um deles ou multiplexando o acesso aos mesmos.

### Servidores como Clientes

Algumas vezes alguns servidores precisam atuar como clientes de outros serviços para poderem realizar as requisições feitas a ele. Neste caso, quando recebe uma solicitação cujo processamento exija que utilize um serviço externo, ele se conecta ao outro servidor, solicita o processamento que necessita e após receber a resposta continua o processamento da requisição. Normalmente nesses casos há o controle do tempo de resposta para evitar que ele fique esperando eternamente, um intervalo de “time-out” é definido e caso o serviço solicitado demore mais tempo, o servidor toma as devidas providências para tratar a exceção.

### Concorrência nos Aplicativos Servidores

Os servidores normalmente tem que atender a várias requisições simultaneamente ou tão rapidamente quanto possível de forma a não provocar um tempo de espera grande para os clientes.

A escolha de uma arquitetura em relação a outras deve levar em conta vários fatores. A concorrência permite aumentar a disponibilidade do servidor tratando várias conexões simultaneamente, por outro lado, o gerenciamento desta concorrência (criação, chaveamento, alocação de recursos, destruição de processos e “threads”) demanda tempo, em situações em que o tempo de processamento de uma conexão é pequeno em relação ao tempo médio entre conexões, a utilização de concorrência não é indicado. Há também arquiteturas intermediárias e técnicas de multiplexação que tentam balancear o uso da concorrência de forma a otimizar a relação tempo de processamento - gerenciamento de recursos – tempo de reposta.

#### Servidores Interativos

É a arquitetura de servidor mais simples (Figura 4). O algoritmo do servidor interativo pode ser descrito como:

- servidor cria um “socket”;

- Associa-o a um endereço (“bind”) e configura o “socket” para receber conexões (“listen”)

- Entra em um “loop” infinito de espera (“accept”);

- Quando recebe uma conexão, ele processa a requisição e responde ao cliente;

- Quando termina, fecha a conexão e volta a esperar uma nova conexão.

São servidores que processam uma requisição a cada vez, não possuem concorrência e são justificáveis quando o tempo de processamento de uma requisição é pequeno.

Figura 4- O servidor a espera de alguma conexão. Quando isso ocorre ele processa as requisições da conexão e ao terminar volta a esperar outra conexão.

#### Servidores Concorrentes

No projeto de um servidor utilizando concorrência o processamento é dividido em vários “threads” com o objetivo de aumentar a disponibilidade do servidor (Figura 5).

Um “thread”, ou processo principal, é utilizado para receber as requisições através da função “accept” (“thread” mestre ou de espera). Quando uma conexão é estabelecida um novo processo ou “thread” é criado (“thread” escravo ou de processamento) e ele passa a cuidar da requisição liberando o “thread” de espera para receber outra conexão. No TCP cada conexão será atendida por um “thread” independente das demais. No UDP cada mensagem que chega é tratada por um “thread” de processamento.

Figura 5- Estrutura de “threads” para um servidor concorrente. O “thread” mestre aceita as solicitações de conexão e cria “threads” escravos para processar as requisições da mesma.

#### Servidor Assíncrono ou de “Thread” Único.

A principal dificuldade que impede de tratar múltiplas conexões em um servidor interativo está no fato de não se saber quando chega uma mensagem em um “socket”. Mais especificamente, para saber-se quando chega uma requisição deve-se chamar a função “recv”, mas se isso for feito em um “socket” específico, ele irá bloquear o processamento até que o cliente correspondente àquele “socket” envie algo e a função “recv” retorne.

O servidor de “thread” único, utiliza uma técnica chamada multiplexação ou programação orientada a eventos. As formas de programação de “sockets” vistas até o momento são chamadas de síncronas. A programação assíncrona ou orientada a eventos utiliza a função “select” para determinar quando uma conexão ou requisição ocorre. Ela é aplicada sobre um conjunto de “sockets” e retorna quando ocorre um dos eventos pré-selecionados. Ao retornar ela fornece a informação sobre qual “socket” foi afetado pelo evento. O aplicativo servidor pode então efetuar o processamento necessário para tratar o evento.[]

Diferentemente do servidor concorrente onde cada conexão é atendida por um “thread”, na comunicação assíncrona as várias conexões são tratadas por um único “thread” (Figura 6). Se o processamento de uma requisição depender do estado anterior daquela conexão é necessário que o aplicativo armazene os estados de cada conexão de forma a tratar de forma adequada o sequenciamento de ações para cada cliente.

A complexidade dos servidores assíncronos cresce proporcionalmente ao número de estados que um cliente pode assumir. São  altamente eficientes para processamentos simples, com um estado apenas e com tempo de processamento por requisição pequeno.

Figura 6 - Servidor Assíncrono. O único “thread” servidor irá atender as inúmeras conexões sob demanda.

#### Pré-Alocação de “Threads”

Os servidores com pré-alocação de “threads” tentam minimizar o tempo utilizado na criação e liberação de “threads”, alocando um certo número de “threads” na inicialização do sistema. Ao receber uma conexão o “thread” mestre passa o controle para um dos “threads” pré alocados, ao final do processamento o “thread” volta ao estado de espera até que seja novamente requisitado. Com isso elimina-se o tempo utilizado em sucessivas alocações e desalocações de “threads” do modelo de alocação sob demanda.

Este modelo pode ser refinado de forma que o sistema se adapte ao fluxo de clientes alocando mais “threads” nos horários de pico e desalocando em períodos com pequena quantidade de requisições.

Há também variações desta técnica combinada com a arquitetura de servidor interativo. O servidor inicialmente se comporta como se fosse um servidor serializado, se o tempo de processamento ultrapassa um valor limite, o “thread” mestre passa para um dos “threads” pré-alocados o controle do processamento e se libera para receber novas conexões. Esta abordagem é útil quando não se sabe a priori o tempo necessário para processamento das requisições.

# Simulação de Sistemas de Controle

## Introdução

As aplicações estabelecidas para uso do ambiente proposto neste trabalho, referem-se a sistemas de controle, particularmente à simulação de sistemas em malha aberta, para trabalhar problemas de identificação, e em malha fechada, para teste de algoritmos de controle. Para tanto, descreve-se neste capítulo os principais elementos relacionados às aplicações, ou seja, o estabelecimento de um modelo matemático e de uma metodologia para resolver o problema de identificação para uma dada planta específica, além do método de integração numérica utilizado para a obtenção da solução de equações diferenciais decorrentes da planta e seu controle e as principais etapas envolvidas na simulação. Um roteiro de experiências realizadas no LACOS/DEEC/UFPA (Laboratório de Controle e Sistemas do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal do Pará), nas quais é utilizado um equipamento real (servo motor D.C.) da Feedback [], que serviu como base para o desenvolvimento das simulações. Assim, procurou-se adequar a aplicação as características deste equipamento.

O roteiro de experiências anteriormente citado e grande parte do conteúdo deste capítulo estão no formato html, para servir como consulta para usuários do ambiente. Estas páginas encontram-se nos anexos I, II e III, sendo, respectivamente, roteiro, modelagem e identificação. Por fim os códigos de programas desenvolvidos para as simulações encontram-se no anexo IV. Neste caso, três códigos de programas foram desenvolvidos, um para simulação em malha aberta, e dois para simulação em malha fechada, sendo desses dois, um com controlador PID e outro que permita o uso de outros controladores definidos pelo próprio usuário. Neste caso, observa-se ainda que os dois primeiros programas serão códigos executáveis e o último um código fonte, que deverá ser compilado e “linkado” a uma “function” que calcule a ação de controle definida pelo usuário. A principal razão desta estratégia é tentar garantir que qualquer estrutura de controle possa ser implementada e testada pelo usuário.

## Modelagem de um Servomotor

Na Figura 7, tem-se um diagrama esquemático de um motor D.C. genérico, com tensão de campo (ef) constante.

Figura 7 - Esquema de um motor D.C. com excitação independente

De acordo com [] suas equações dinâmicas são:

eb(t)=kb⋅dθmdt=kbwm(t)                                   (4.2.1)

ea(t)=eb+Ra⋅Ia(t)+LadIa(t)dt                             (4.2.2)

Tm(s)=kiIa(s)=Bmdθmdt+Jmd2θmdt2+TL(t)                       (4.2.3)

onde:

eb : força contra eletromotriz [volts]

kb : constante de força contra eletromotriz [volts/rad/seg]

θm : deslocamento angular no eixo do motor [rad]

wm : velocidade angular no eixo do motor [rad/seg]

ea : tensão de armadura [volts]

Ia : corrente no enrolamento de armadura [A]

Ra : resistência do enrolamento de armadura [ohms]

La : indutância do enrolamento  de armadura [H]

Tm : torque fornecido pelo motor [N.m]

ki : constante de torque do motor [N.m/A]

Jm : momento de inércia equivalente de massas girantes referidas ao eixo do motor [Kg.m2]

Bm : coeficiente de fricção viscosa de massas girantes referidas ao eixo do motor [Kg.m/rad/s]

TL : torque da carga externa referidas ao eixo do motor [N.m]

Considerando desprezível a indutância do enrolamento de armadura, o motor a vazio (TL(t) = 0 ) e considerando as equações 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, o seguinte modelo é obtido:

Jmd2θmdt2+BmRa+KiKbRadθmdt=KiRaeadθmdt=wm                      (4.2.4)

que pode ser representado em termos de função de transferência entre tensão aplicada à armadura e a velocidade do motor usando transformada de Laplace [Error: Reference source not found]:

Gm(s)=wm(s)Ea(s)=Kdc(τS+1)                                  (4.2.5a)

ou entre a tensão aplicada à armadura e a posição angular do eixo do rotor, por:

Gm(s)=θm(s)Ea(s)=KdcS(τS+1)                                  (4.2.5b)

onde:

Kdc = ki /(Ra Bm+kikb) ; constante de ganho do motor

 = RaJm /( Ra Bm+kikb) ; constante de tempo do motor

ou, em termos de espaço de estados, considerando como variáveis de estado a posição angular e a velocidade do eixo do motor [],

x1=θmx2=θm                                                           (4.2.6)

por:

x1              (4.2.7)

tacômetro

Gm(s)

1/32

Kt

1

Ea(s)

Wm(s)

Vout(s)

Ws(s)

ótico

potenciômetro

disco graduado em graus

Neste trabalho, o modelo genérico apresentado anteriormente, será utilizado para representar um motor D.C. real, no caso o servomotor da unidade mecânica do equipamento “servo fundamental trainer” [Error: Reference source not found] da Feedback. Neste caso, além do servomotor D.C., têm-se: um sensor tacométrico acoplado diretamente ao eixo do motor que gera uma tensão proporcional a velocidade angular, um sistema de redução de velocidade por correias com relação 1/32 e após esta redução de velocidade, os seguintes sensores: um potenciométrico que gera uma tensão proporcional a posição angular, um disco de acrílico graduado que permite uma leitura visual da posição angular em graus e um disco de alumínio marcado com código Gray para leitura ótica da velocidade angular em rotações por segundo (RPS) que pode ser visualizada num “display”, conforme ilustrados na Figura 8.

Figura 8 - Diagrama de blocos do servomotor da Feedback

Onde:

θm g(s)

ws(t) : velocidade angular do eixo do motor, após redução [RPS]

ko : constante potenciométrica [volts/rad]

m v(t) : deslocamento angular do eixo do motor [volts]

m g(t) : deslocamento angular do eixo do motor [graus]

kt : constante tacométrica [volts/rad/seg]

Vout(t) : tensão no tacômetro [volts]

## Identificação de um Servomotor

A identificação de um sistema consiste na determinação dos parâmetros de seu modelo matemático. Para um servomotor D.C. estes parâmetros são Kdce τ da equação (4.2.5). Especificamente para o servomotor da Feedback, além destes parâmetros, têm-se ainda os parâmetros dos sensores, ou seja, Kt e Ko. A identificação dos parâmetros do motor e da constante do tacômetro pode ser realizada em conjunto, a partir da observação das características de resposta em regime permanente e transitória, para entradas dos tipos degrau e onda quadrada. Pelo teorema do valor final [Error: Reference source not found], para uma entrada Ea(s) do tipo degrau com amplitude Ea, em regime permanente, a seguinte relação é válida:

Kdc=WmEa                                                                           (4.3.1)

onde wm é o valor em regime da velocidade angular do eixo do motor dc. Além disso para o tacômetro têm-se:

KT=VoutWm                                                                         (4.3.2)

(Vout - tensão em regime da saída do tacômetro), e para o sensor ótico

Wm=32 Ws                                                                      (4.3.3)

(Ws – velocidade angular em regime no eixo da carga, marcada no sensor ótico)

Adotando-se por exemplo as seguintes amplitudes para a entrada Ea: 2, 3, 4 e 5 (Volts), pode-se então montar uma tabela contendo as leituras dos sensores e o cálculo dos parâmetros do tacômetro e do motor conforme a tabela 3

| Ea(t) (volts) | s(t) (RPS) | m(t) (RPS) (4.3.3) | m(t) (rad/seg) | Vout(t) (volts) | KT (4.3.2) | KDC (4.3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3 - Cálculo dos parâmetros  Kdc e Kt

A constante de tempo τ do motor pode ser obtida pela aplicação de um sinal de entrada Ea(s) na forma de uma onda quadrada com amplitude ±2.5 volts, e freqüência de 0,2 Hz. Com o gráfico da resposta de velocidade do motor, obtido para a referida entrada, pode-se determinar o intervalo de tempo decorrido para a tensão de saída do tacômetro Vout atingir 63% de seu valor de regime estacionário, este intervalo de tempo corresponde a constante de tempo [Error: Reference source not found], ou seja:

τ =Δt |Vout(t)= 0.63 Vout(∞) [seg]                               (4.3.4)

Finalmente Ko pode ser obtido pela seguinte equação,

Ko=180πθmvθmg                                                              (4.3.5)

onde θmvé a tensão que pode ser lida na saída do potenciômetro acoplado ao eixo da carga, e θmg é a posição ângular deste eixo que pode ser visualmente lida nas marcações de um disco de acrílico. O procedimento para determinação de Ko é totalmente manual, pois deve-se inicialmente aplicar uma tensão ±Ea de modo a ajustar a marcação em graus, θmg, do disco de acrílico para zero, ou seja, faz-se manualmente um controle de posição. Em seguida, repete-se este procedimento com outros níveis de tensão ±Eade modo a posicionar a marcação do disco de acrílico, θmg, em outros ângulos. Para cada ângulo obtido deve-se medir via multímetro a tensão θmv no potenciômetro. Por fim, utiliza-se a equação (4.3.5) para determinar Ko.

Os parâmetros Kdc, , Kt e Ko foram determinados na referência [] para o servomotor real da Feedback onde obteve-se:

Kdc = 36.71

Kt = 0.026

 = 0.475

Ko = 3.66

e tais valores serão utilizados para efeito de simulação.

## Simulação de Sistemas de Controle

Para efeito de simulação, considera-se duas situações: sistemas de controle em malha aberta e sistemas de controle em malha fechada. A primeira visa o tratamento do problema de identificação em malha aberta e a segunda, o problema de teste de algoritmos de controle em malha fechada.

### Sistemas de Controle em Malha Aberta

Para o caso de uma planta em malha aberta, considera-se que a mesma tenha X(t) como vetor de estados com dimensão (n,1), que esteja sujeita a um sinal de entrada u(t) escalar e que tenha o vetor y(t) de dimensão (n,1) como saídas provenientes de sensores, que por sua vez, são definidos no máximo por constantes de proporcionalidade, como mostrado na  Figura 9.

Planta

u

y

Sensores

X

Figura 9 -Planta em Malha Aberta

De um modo geral, as plantas consideradas neste trabalho têm ainda as seguintes características: são sistemas dinâmicos, contínuos, lineares ou não lineares, variantes ou invariantes no tempo, ou seja, que possam ser representados por equações diferenciais da forma [Error: Reference source not found]:

X=f(X,u,t)y=C X                                                              (4.4.1)

onde X =(x1,x2,...,xn)t, f(X,u,t) é um vetor (n,1) cujos elementos são funções de X, u e do tempo t e C é uma matriz real (n,n). Neste capítulo em particular, foi apresentado no item (4.2), o caso de uma planta linear invariante no tempo com apenas uma saída. Para plantas com estas características a representação (4.4.1) se reduz para:

X=A X+B uy=C X                                                              (4.4.2)

onde A, B e C são matrizes reais com dimensões (n,n), (n,1) e (1,n) respectivamente.

Para o sinal de entrada a ser aplicado na planta, o ambiente de simulação disponibilizará, a princípio, dois sinais ao usuário:

- um degrau

- uma onda quadrada.

Ao usuário caberá especificar a amplitude no caso de um degrau, ou a amplitude e o período no caso de onda quadrada. Além dos parâmetros do sinal de entrada, o ambiente solicitará ainda ao usuário que especifique, o estado inicial X(0) da planta e o tempo total de simulação (tf).

A simulação de um sistema em malha aberta do tipo (4.4.1) ou (4.4.2) consistirá então dos seguintes passos:

1. Inicializações:

Leitura de parâmetros fornecidos pelo usuário.

Estado inicial X(0). Posição angular (rad) e velocidade angular (rad/seg) no

caso do motor D.C.

Tempo total de simulação (tf) em segundos.

Tipo do sinal de entrada, degrau ou onda quadrada.

Parâmetros do sinal de entrada,

Variáveis internas do programa:

Tempo; tempo = 0.0

2. Definição de constantes usadas no programa.

Passo de integração: h.

Parâmetros da planta: para o motor D.C., Kdc e 

Constantes dos sensores; para o motor D.C., Kt  e Ko

Fatores de conversão de unidades: radianos para graus e etc.

3. “Loop” de simulação (while tempo <= tf).

Gera sinal de entrada

Faz integração numérica das equações (4.4.1) ou (4.2.7) para o motor D.C.

Armazena variáveis de saída em arquivo

4. Fim

O sinal de entrada é gerado internamente pelo ambiente pelo uso de “functions”, cujos parâmetros de entrada são da forma:

u = degrau(amplitude)

para degrau, ou,

u = quadrada(amplitude, período, tempo)

para onda quadrada.

Para a integração numérica, o método utilizado é o trapezoidal [Error: Reference source not found], cujas equações básicas são descritas a seguir,

X0(n)=f(X(n),u(n),t)Xp(n+1)=X(n)+X0(n).hX0p(n+1)=f(Xp(n+1),u(n+1),t)X(n+1)=X(n)+(X0(n)+X0p(n+1))h2                       (4.4.3)

onde n é um inteiro correspondente as amostras, n= 0, 1,...

Nota-se ainda, que para a simulação do motor D.C. o intervalo de integração (h) adotado é 0.005, ou seja, aproximadamente cem vezes menor que sua constante de tempo.

### Sistemas de Controle em Malha Fechada.

O segundo caso a se considerar, é o de uma planta em malha fechada como mostrado na Figura 10.

Planta

u

y

Sensores

X

Controlador

Ref

Figura 10 Sistema em malha Fechada

A planta e os sensores possuem as mesmas características já descritas para malha aberta. Para o controlador duas possibilidades foram consideradas, na primeira têm-se uma estrutura de controlador previamente estabelecida e na segunda o controlador poderá ser definido pelo usuário de acordo com seus interesses:

### Estrutura de Controlador Previamente Definida

Neste caso a estrutura de controlador implementada para efeitos de testes com o ambiente de simulação é um proporcional, integral, derivativo (PID) contínuo, cuja função de transferência é apresentada a seguir [Error: Reference source not found],

Gc=Kp1+1Tis+TdsU(s)=Gc(S).E(S)                                                              (4.4.4)

O sinal de referência (Ref) deverá ser especificado pelo usuário de forma análoga ao sinal de entrada para a planta em malha aberta já descrito anteriormente. Ainda de forma análoga ao caso de malha aberta, o usuário deverá especificar o estado inicial X(0) para a planta e o tempo total (tf) de simulação. Por fim, o usuário deverá também especificar os parâmetros Kp, Ti e Tddo controlador.

A simulação do sistema em malha fechada têm as mesmas quatro etapas da simulação em malha aberta, acrescentando-se no primeiro item (inicializações) a leitura dos parâmetros do controlador e incorporando algumas etapas adicionais ao terceiro item como mostrado a seguir,

3. “Loop” de simulação (while tempo <= tf).

Gera sinal de entrada

Calcula erro: erro(n) = Ref(n) – y(n)

Resolve numericamente a equação (4.4.4) para obter a ação de controle u(n)

Faz integração numérica das equações (4.4.1) ou (4.4.2), para o motor.

Armazena variáveis de saída em arquivo

As equações utilizadas resolver numericamente a equação (4.4.4), ou seja, para o cálculo da ação de controle PID são as seguintes:

int_erro(n)=int_erro(n-1)+h 0.5 [erro(n)+erro(n−1)]der_erro(n)=[erro(n)-erro(n-1)] / hu(n)=Kp[ 1+1Ti int_erro(n)+Td der_erro(n)]             (4.4.5)

sendo inicializadas com zero as variáveis int_erro(n-1) e erro(n-1).

### Controlador Genérico

Além da estrutura de controlador descrita no item (4.4.2.1), o ambiente permite que o usuário crie seus próprios algoritmos de controle baseado em alguma técnica de seu interesse. Para tanto, o usuário têm acesso a um protótipo de uma “function” cujas variáveis de entrada são aquelas provenientes dos sensores e a variável associada à base de tempo de simulação. A partir destas, o usuário deve gerar um sinal de referência e em seguida o cálculo da ação de controle. A linguagem de programação aceita para criar esta “function” é C.

A seguir o protótipo desta “function” é mostrado para o caso do motor D.C. da Figura 8. Neste protótipo têm-se como variáveis de entrada para a function: x1_v, x2_v e tempo, que serão todas utilizadas ou não, dependendo do algoritmo proposto pelo usuário. Caso uma ou mais não sejam necessárias, deve-se apagá-las da “function”. Além das variáveis de entrada, no cabeçalho da “function” encontra-se o valor do passo de integração utilizado no programa de simulação, que também, em alguns casos, pode ser necessário para o cálculo da lei de controle. Colocou-se no protótipo uma variável “saida” para retornar o valor resultante do cálculo da ação de controle e como exemplos, três constantes para gerar um sinal de referência do tipo senoidal e duas variáveis auxiliares para calcular a integral do sinal de referência.

float contropi( float x1_v, float x2_v, float tempo)

%   x1_v: posição angular do eixo do motor em volts (saída do potenciômetro).

%   x2_v: velocidade angular do eixo do motor em volts (saída do tacômetro).

%   tempo: tempo em segundos.

%   passo de integração: h = 0.005.

{%   define variável de saída

float saida;

%    define variáveis auxiliares

int_ref, int_ref_1

%    define constantes

float A = 2.5, pi = 3.1415; f = 0.2;

%    gera sinal de referência

Ref = A*sin(2*pi*f*tempo);

%    inicializa variáveis auxiliares para tempo=0

if (tempo == 0.0)

{

int_ref_1 = 0;

ref_1 = 0;

}

%    cálculos auxiliares

int_ref = int_ref_1 + ( Ref + ref_1 )*0.5*0.005

%    calcula ação de controle

saida = g(x1_v, x2_v, tempo, h, Ref, variáveis auxiliares);

%    atualiza variáveis auxiliares

ref_1 = Ref;

int_ref = int_ref_1

%    retorna a ação de controle

return(saida);

}

O trecho de inicialização de variáveis auxiliares, diz respeito a qualquer variável criada que necessite ser inicializada na primeira chamada da “function”, ou seja, para o instante de tempo igual a zero. O trecho de cálculos auxiliares, diz respeito a qualquer cálculo que não produza diretamente a ação de controle mas cujos resultados sejam utilizados para o cálculo da mesma. O trecho de cálculo da ação de controle usa por fim as variáveis de entrada ou auxiliares para produzir a ação de controle a ser retornada ao programa de simulação do sistema dinâmico, após a atualização das variáveis auxiliares que assim o necessitem.

Além da “function” de controle, o ambiente solicitará ao usuário que especifique o estado inicial X(0) da planta e o tempo total (tf) de simulação desejado. Com estas especificações, a “function” de controle será compilada e “linkada” a um programa de simulação da planta com mesmas características do programa de simulação do sistema em malha aberta descrito anteriormente no item (4.4.1), cujas modificações são apresentadas a seguir:

1. Inicializações:

Leitura de parâmetros fornecidos pelo usuário.

Estado inicial X(0), para o motor: posição angular (rad) e velocidade

angular (rad/seg).

Tempo total de simulação (tf) em segundos.

Variáveis internas do programa:

Tempo; tempo = 0.0

2. Definição de constantes usadas no programa.

Passo de integração; h.

Parâmetros da planta; para o motor: Kdc, 

Constantes dos sensores; para o motor Kt, Ko

Fatores de conversão de unidades; radianos para graus e etc.

3. “Loop” de simulação (while tempo <= tf).

Faz chamada a “function” criada pelo usuário

Faz integração numérica das equações (4.4.1), para o motor (4.4.2)

Armazena variáveis de saída em arquivo

4. Fim

# Laboratório de Experimentação Remota – Projeto de Software

## Introdução

No capítulo anterior foi detalhado a modelagem e a metodologia utilizadas na simulação das experiências a serem disponibilizadas pelo sistema desenvolvido neste trabalho. O presente capítulo irá descrever o projeto do sistema: seus requisitos, módulos, interfaces, protocolos e comportamento.

Como ferramenta de documentação foi utilizado a UML – “Unified Modeling Language” [], que é uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de software que utilizam o paradigma da Orientação a Objetos. Proposta em 1977 por Grady Booch [], James Rumaungh [] e Ivar Jacobson [] como uma unificação das principais tentativas de padronização da modelagem orientada a objetos, é atualmente o padrão de modelagem e documentação. Para as definições de tipos e protocolos foi utilizado a sintax BNF (Backus Naur Form), uma notação formal para descrição da gramática de linguagens [].

## Proposta deste Trabalho

Desenvolver um sistema capaz de, via Internet, permitir aos alunos das disciplinas de sistemas de controle e automação realizarem de forma remota as seguintes práticas: simulação de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada. A primeira permitirá que a posteriori sejam feitos estudos sobre identificação e projeto de controladores e a segunda, a verificação do desempenho dos controladores projetados.

Além das práticas específicas, o aplicativo deverá criar um ambiente propício ao aprendizado, experimentação e troca de experiências, oferecendo: “links” à conteúdos teóricos relacionados aos experimentos permitindo ao aluno uma introdução ao problema de controle, referências para estudos mais aprofundados, “links” à conteúdos teóricos sobre a própria linguagem de programação necessária para a realização da prática, salas de bate papo para troca de experiências ou mesmo pedido de orientação de um monitor ou professor presente no sistema.

## Descrição do Comportamento do Sistema

O cliente deverá ser capaz de realizar as duas práticas anteriormente citadas, isto é, simulação em malha aberta e em malha fechada. Para a primeira o cliente poderá selecionar um sinal de referência dentre degrau, onda quadrada, ou senoidal para que o mesmo seja aplicado na planta em malha aberta e esta, por sua vez possa ser simulada num computador remoto (PC) a partir de seu modelo matemático, e as variáveis de estado da mesma deverão retornar ao cliente que poderá optar seja por uma visualização gráfica das mesmas ou dos dados numéricos. Para a Segunda prática o cliente poderá selecionar por uma estrutura de controlador do tipo PID especificando unicamente seus ganhos ou ainda, pelo envio de um algoritmo de controle baseado em outra técnica qualquer na forma de uma subrotina escrita em linguagem de programação adequada a ser compilada no módulo PC. Da mesma forma, a ele será retornado o resultado da simulação digital em malha fechada com as mesmas possibilidades de visualização anteriores.

## Requisitos do Sistema

Sendo este apenas o início de um trabalho que depois poderá se desdobrar sob vários aspectos, alguns atributos de projeto devem ser levados em conta:

Abrangência (Domínio) – posteriormente este trabalho irá também abranger a identificação e controle de plantas reais, assim, o sistema desenvolvido deverá prever o acoplamento de plantas reais no lugar das simulações desenvolvidas neste trabalho;

Escalabilidade – o sistema deverá ser capaz de absorver o aumento da demanda de clientes e dar soluções de escalabilidade em termos de número de unidades de processamento (PC) (unidades responsáveis pela simulação);

Segurança – o sistema deverá ser capaz de evitar ações acidentais ou mal intencionadas que possam provocar danos ao sistema. Por exemplo: levar as plantas a estados de instabilidade que possam provocar danos a mesma, rotinas de controle mal comportadas que entram em “loop” infinito ou que corrompam ou adulterem dados críticos do sistema, etc.

## Solução Proposta

### Abstraindo uma Experiência

Para as disciplinas de Sistemas de Controle as experiências são tratadas através de modelos matemáticos. Os alunos interagem com as mesmas através destes modelos, projetando rotinas de controle, aplicando sobre a plantas reais ou simuladas e obeservando a saída.

Sob este ponto de vista as experiências a serem utilizadas no Laboratório Remoto podem ser vistas como uma caixa preta que tem como entrada o estado inicial do sistema e, se for o caso, a rotina de controle. Como saída, a experiência fornece a variação no tempo do estado do sistema obtida através de amostragem e que pode ser plotado em gráficos ou tabela para análise posterior.

Além destes dados, pode-se ter também a visualização da experiência (filmagem) ou animação, como no caso deste trabalho em que a experiência é simulada.

Não é necessário que o ambiente do Laboratório Remoto conheça como funciona a caixa preta, podendo apenas fornecer o estado inicial do sistema e a rotina de controle, obter os dados de saída e então enviá-los ao cliente para serem  visualizados sob a forma mais conveniente.

### Multiplos Experimentos

O Laboratório Remoto deve suportar a realização de multiplos experimentos, provavelmente realizados/controlados por computadores diferentes. A comunicação com os clientes deve, no entanto, ser centralizada em um servidor encarregado de receber as requisições via internet e devolver o resultado para os mesmos.

Para que isso seja possível é necessário que um servidor central faça a interface com os aplicativos cliente remotos, recebendo as requisições para serem processadas. O processamento das experiências deve ser delegada a outros aplicativos que podem estar localizados, inclusive, em outras máquinas (PCs). A comunicação entre o servidor e o aplicativo responsável pela execução do experimento é feita através do protocolo TCP/IP.

### Executando a Experiência

O software que roda nos PCs devem ser responsáveis tanto pela comunicação com o Servidor Central quanto pela execução da experiência em sí.

Com o objetivo de facilitar a adição de novas experiências ao Laboratório Remoto o software nos PC´s é dividido em duas camadas. A primeira chamada de Gerenciador de Experiências fica responsável pela comunicação com o Servidor Central e de ativar a segunda camada para a execução da experiência.

A segunda camada consiste do aplicativo responsável pela execução da experiência e é executado sob demanda pela Gerenciador de Experiência.

A comunicação entre as duas camadas é feita através de arquivos. Esta forma de interação foi escolhida por ser relativamente fácil de implementar e uma grande parte dos aplicativos existentes já a utilizar, o que torna simples a inclusão dos mesmos ao Laboratório Remoto, bastando para isto adaptar a entrada e saida ao formato do Gerenciador de Experiência.

Resumindo, o desenvolvimento do sistema descrito acima exige:

Um Aplicativo Cliente que permitirá ao usuário, remotamente, submeter as experiências ao sistema, visualizar os resultados da simulação, obter material didático sobre o experimento e teoria de controle, interagir com outros usuários do sistema;

Um Servidor Central irá atender aos aplicativos clientes fornecendo dados sobre as experiências, material didático e serviços que permitam os usuários interagirem entre sí. Por outro lado este servidor deverá providenciar a execução das simulações, fazendo solicitações a um ou mais Gerenciadores de Experiencias, que, por sua vez, devem providenciar a execução dos Aplicativos responsáveis pela execução da experiências.

## Metodologia

Na modelagem e desenvolvimento serão utilizadas a orientação a objeto: a ferramenta de modelagem a UML [Error: Reference source not found] e a codificação será feita utilizando C++ []. Esta escolha foi feita em função das vantagens em termo de reusabilidade e facilidade de expansão proporcionadas pela Orientação a Objetos, além de propiciar um projeto mais elegante e simples para sistemas distribuídos.

A orientação a objeto permite que classes já implementadas sejam utilizadas facilitando o desenvolvimento. Podendo ser utilizada para encapsular rotinas de baixo nível do sistema operacional, (comunicação TCP, por exemplo) fornecendo uma abstração de alto nível [Error: Reference source not found], ou fornecendo uma base a partir do qual pode-se desenvolver os aplicativos sem a preocupação com detalhes, concentrando-se nos aspectos específicos da implementação

## Arquitetura do Sistema

### Componentes

Figura 11 - Módulos Componentes do sistema. Arquitetura lógica do sistema com os componentes de software envolvidos

### Implementação

Figura 12 - Módulos de implantação. Em cada PC rodará um módulo de gerenciamento e o software responsável pela simulação ou controle da planta.

A solução proposta é implementada na forma de um sistema distribuído onde um servidor central fornece vários serviços aos clientes conectados a ele e conforme as requisições faz solicitações aos PC’s, onde um módulo servidor - o gerenciador de experiência – executa um programa que realiza a simulação ou controle de uma planta real. A seguir é detalhado cada um dos módulos:

#### PC’s

Os pc’s serão responsáveis pela execução das experiências que foram requisitadas pelos clientes. Neles existirão dois componentes de software: o gerenciador de experiências e um aplicativo de simulação ou controle de planta.

Gerenciador de experiência – é responsável por gerenciar as experiências a serem executadas em um PC. Numa simulação um PC pode realizar várias experiências em várias plantas – não havendo limitação quanto ao número de plantas simuláveis, basta que exista o programa responsável pela simulação. No caso de plantas reais, um PC, dependendo do hardware, poderá executar várias experiências em uma ou mais plantas, a quantidade de plantas conectadas ao PC dependerá do tipo de planta e da interface do computador com elas.

O gerenciador é um servidor que receberá solicitações do servidor central e executará a experiência solicitada pelo mesmo. Para isso ele irá executar um programa aplicativo responsável pela simulação ou controle da planta.

Aplicativo simulador – é um aplicativo que realiza a simulação de uma experiência em planta através do modelo matemático da mesma. Será ativado pelo gerenciador de experiência e receberá um arquivo de entrada contendo os dados necessários para a simulação e como resultado gerará um arquivo com os dados do resultado da simulação. A interface com o gerenciador é feita através destes arquivos de entrada e saída que deverão seguir um padrão de formatação.

Aplicativo de controle de planta – se comportarão como os aplicativos de simulação com a diferença que atuarão sobre uma planta real através de uma placa AD/DA.

Os aplicativos de simulação e de controle da planta serão relativamente independentes do resto do sistema, não necessitarão implementar nenhum mecanismo de comunicação inter processos a não ser ler e escrever em arquivos. Com isso espera-se facilitar a adição de novas plantas ou simulações ao sistema, permitindo aproveitar aplicativos já existentes, alterando apenas a entrada e saída de dados de forma a adequar a interface do gerenciador de experiência. Novos aplicativos poderão ser desenvolvidos sem a necessidade de implementar interfaces de comunicação TCP/IP e toda a complexidade decorrente.

#### Servidor Central

O Servidor Central irá fornecer vários serviços para os clientes. Pode ser dividido em dois módulos:

##### Módulo Auxiliar

Irá fornecer os serviços auxiliares como informações didáticas e de referência e a interatividade entre os usuários. Pode ser implementado utilizando protocolos padrões da Internet: material didático e de referência podem ser facilmente implementados via WEB e a interação entre usuários pode ser feita via salas de bate papo.

##### Servidor de Experiências Remoto

Este módulo é o coração do sistema, é ele que irá fornecer os dados ao cliente, receber as requisições de experiências, coordenar ou agendar a execução das mesmas nos PC’s, armazenar os resultados e enviá-los aos clientes.

O cliente fará a composição da experiência no módulo cliente, definindo qual planta, experiência, dados iniciais e rotinas de controle deseja que sejam executados. Dependendo da disponibilidade do sistema o servidor executará a experiência. Se no momento os PC’s responsáveis pela execução estiverem ocupados com outras experiências de outros clientes, o servidor deverá ser capaz de agendá-la para posterior execução. Ele deverá manter um perfil do cliente contendo informações sobre as últimas experiências requisitadas, realizadas ou a realizar, de forma que o cliente, caso queira, possa submeter uma experiência, fechar a conexão e depois se conectar novamente para ver o resultado.

Existem várias maneiras de implementar os módulos cliente e servidor. Uma implementação não exclui as outras, os usuários  podem interagir com o laboratório de várias maneiras conforme a sua conveniência.

WEB

Podemos utilizar uma solução já existente como a web, neste caso um servidor WEB faria a interface com o cliente, um ou mais módulos CGI fariam o processamento.

O CGI é uma interface padrão para estender as funcionalidades de um servidor web. Ela permite construir módulos externos que podem ser chamados pelo servidor WEB quando requisitados pelo cliente.

O problema de utilizar a abordagem via WEB é que o controle é assumido pelo servidor web, os módulos CGI só podem ser ativados quando requisitados pelos clientes, tornando difícil trabalhar com situações de agendamento e gerenciamento de experiências. Por outro lado o cliente não tem como saber quando o experimento foi executado a não ser enviando uma nova requisição para obter o resultado, um script java pode ser utilizado para periodicamente consultar o servidor e, quando o resultado estiver disponível, mostrá-lo.

A vantagem da abordagem via WEB é que o cliente não teria que adquirir e instalar nenhum software novo, bastava um browser como o Netscape ou o Internet Explorer para acessar o laboratório.

TELNET

Esta abordagem é a mais simples, a comunicação com o usuário seria feita utilizando um protocolo de telnet [] que nada mais é que uma interface a caracter com a qual o usuário iria interagir e acessar todas as funcionalidades do sistema.

Desenvolver um protocolo próprio para o Laboratório Remoto

Esta foi a solução adotada neste trabalho, ela permite maior controle e flexibilidade na interação com usuário, processamento das requisições e formatação das respostas. A definição de um protocolo específico para o problema permite modelar a interação entre cliente e servidor de maneira mais precisa que um protocolo genérico como o http (web) pode fazê-lo além de possuir uma sobrecarga menor pois não há necessidade de enviar informações adicionais de formatação de página como o faz o http. A desvantagem desta abordagem é a necessidade de se desenvolver aplicativos clientes específicos, os usuários terão que  adquiri-los e instalar em suas máquinas, se houver alguma alteração no módulo cliente é necessário que os usuários façam atualização de suas versões.

Modelo Mixto

Neste modelo o um servidor web é resposnsável por fornecer as páginas principais do Laboratório, um outro servidor é responsável pelo processamento das requisições, da realização das experiências e fornecimento dos resultados. No cliente, um browser Web carrega a interface do usuário na forma de applets Java que passa a interagir com o servidor remoto. Este modelo apresenta o melhor das duas soluções, flexibilidade e controle no servidor, facilidade e fácil atualização no cliente.

#### Clientes

A solução adotada de um protocolo específico exige o desenvolvimento de um módulo cliente que interprete o protocolo projetado. Este módulo cliente deverá acessar os serviços do Servidor Central de maneira integrada. As páginas html com informações sobre as experiências e referências técnicas devem guiar o usuário enquanto ele compõe a experiência, As telas devem ser acompanhadas de ajudas interativas, a qualquer momento ele pode interagir com outros usuários do sistema para tirar dúvidas, comentar resultados e trocar experiência.

## Topologia de Rede

A implementação física do sistema pode assumir várias configurações, podendo durante o desenvolvimento e teste estar restrita a um computador ou rede local, mas quando de seu uso final deve ser conectada a Internet (Figura 12).

Na configuração final o sistema será implementado em uma rede local que se conectará à Internet através de um roteador. O roteador fará o roteamento dos pacotes vindos dos clientes na Internet para a rede interna onde se encontra o Servidor Central, e vice-versa. Um “firewall” implementará a segurança da rede impedindo que alguém acesse outro computador que não o servidor central e nas portas especificadas para acesso externo.

Figura 13 - Topologia do Laboratório Remoto

## Formato de Mensagens do Protocolo do Laboratório Remoto

A definição dos protocolos de comunicação deste trabalho utilizou formatação das mensagens em código ASCII e caracteres de separação para delimitar campos e mensagens. As mensagens são divididas em sessões. Cada sessão pode conter sub-seções. Cada sessão começa por #<NOME DA SESSÃO> ou &<COMANDO> (no caso de requisição) e termina por #END:<NOME DA SESSÃO/COMANDO>.Uma sessão é composta por vários itens. Os itens podem ser de três tipos: atribuição, registro ou dado. Um ítem do tipo registro começa por ‘@’ seguido pelos campos separados por ‘;’. Dados são seqüências de caracteres separados por quebras de linha (CR).

Abaixo está detalhada a gramática de definição de uma mensagem:

<MENSAGEM>::=<SESSÃO>|<RESPOSTA>

<RESPOSTA>::=’-‘ string <CR>

<SESSÃO>::= ‘#’|’&’ <NOME SESSÃO>[:<NOME>] <CR> {<SESSÃO>| <ATRIBUIÇÃO>| <REGISTRO> | <DADO>}<CR> “#END:”<NOME SESSÃO><CR>

<REGISTRO>::=’@’<CAMPO>{‘;’ <CAMPO>}<CR>

<CAMPO>::=string|integer|char|foat <CR>

<ATRIBUIÇÃO>::=’@’<VARIAVEL>’=’<VALOR>

<DADO>::=string [<CR> <DADO>]<CR>

<CR> ::= ‘\0x13’	// Caracter de controle CARRIAGE RETURN – Retorno // de carro

<VARIAVEL>::=string

<NOME>::=string

<VALOR>::= string|integer|char|foat

## Servidor Central

O servidor terá duas interfaces, uma com os clientes e outra com os gerenciadores de experiências (PC’s). Do lado do cliente, o usuário irá utilizar um aplicativo que irá fornecer a interface ao servidor. Ele fornecerá, de maneira integrada, acesso aos serviços disponíveis no sistema. Para obter o aplicativo cliente o usuário deverá se conectar ao servidor através de um “browser”, fazer o “download” do mesmo via web e instalá-lo no seu computador. Após isto ele estará pronto para acessar os recursos do sistema.

O aplicativo cliente fornecerá  uma interface de navegação HTML através da qual o usuário poderá acessar informações sobre o Laboratório, as experiências possíveis de serem realizadas, tutoriais, material de referência e “links” de interesse. Permitirá visualizar o histórico de suas experiência e o status de cada uma - realizadas ou a realizar (agendadas no servidor) . Poderá acessar o resultado das experiências realizadas e visualizá-lo na forma de gráficos ou tabelas. O usuário terá a disposição ferramentas para compor novas experiências e submetê-las ao servidor. As telas do aplicativo serão auto explicativas, acompanhadas de dicas. Durante a composição das experiências o sistema fornecerá descrições da planta, das experiências possíveis e da teoria subjacente, bem como ajuda sobre o manuseio do software.

A qualquer momento o usuário poderá entrar em uma sala de bate papo e pedir ajuda a outro usuário ou monitor, comentar e discutir sobre os experimentos, criando com isso um ambiente propício ao aprendizado.

### Arquitetura

A Figura 14 mostra como o servidor central se relaciona com os outros módulos do sistema: cliente e PC. O servidor central se comunica com os clientes fornecendo serviços (web, chat, laboratório remoto). As informações obtidas são organizadas através de uma interface integradora que utiliza as informações obtidas do servidor de laboratório remoto para relacionar as diversas informações.

Figura 14 – Servidor Central – de um lado o servidor central se comunica com os clientes de outro com os PC’s.

Através do Servidor do Laboratório Remoto o cliente pode agendar as tarefas (experiências a serem executadas pelo sistema). O processador pega as tarefas agendadas e as submete aos PC para serem realizadas.

Figura 15 – Detalhes do servidor central

Na Figura 15 os detalhes do servidor central são mostrados. As classes com estereótipo «serviço» são as responsáveis pelo forneceimento dos serviços da interface com o cliente. A classe tarefa possui o estereótipo «tabela» indicando que é armazenado em banco de dados (ver 5.10.4) .

Os serviços serão implementados utilizando concorrência de “threads”. Cada serviço possuirá um “thread” de espera de conexão e criará “threads” conforme as conexões forem chegando. O processador roda em um “thread“ independente enviando as requisições aos PC´s e notificando os “threads” de conexão dos clientes sobre o status da execução das tarefas.

### Serviços

Para que o sistema possa oferecer todas as funcionalidades desejadas é necessário a implementação de um conjunto de serviços que o cliente irá requisitar de maneira ordenada a fim de compor a interface com o usuário.

As informações visualizadas e manuseadas pelo usuário são informações mutáveis, novas plantas, e experiências possíveis de serem realizadas podem ser introduzidas, as informações e material de referência sofrerão alterações com o tempo. Em fim, a dinâmica e o conteúdo da interface não podem ser codificados no aplicativo, senão, a cada atualização de conteúdo o usuário teria que atualizar o software. O aplicativo cliente deverá conter apenas o mecanismo básico de interatividade e obter o conteúdo do servidor.

Para obter o conteúdo sobre o qual deve trabalhar, o aplicativo cliente deve solicitá-lo aos servidor utilizando três serviços básicos (Figura 16): web, chat e o serviço que implementará o protocolo do laboratório remoto. Além destes, um servidor Telnet é implementado para facilitar testes com o sistema.

Figura 16 - Serviços disponibilizados pelo Laboratório Remoto

#### Servidor WEB

O servidor web implementado no Laboratório Remoto tem como objetivo fornecer páginas html para o aplicativo cliente e com isso permitir a navegação dentro das informações sobre os experimentos e da teoria de controle. Funcionalidades como interfaces de programação (CGI, ISAPI, etc.) não serão necessárias já que o processamento vai ser feito parte no cliente e parte no servidor do laboratório.

Um “thread” de espera de conexão ao receber uma solicitação lançará um novo “thread” para processá-la. Cada requisição consiste no pedido de um arquivo “html”. O “thread” de processamento simplesmente se encarrega de ler o arquivo pedido e enviá-lo ao cliente, após isto a conexão é desfeita e o “thread” destruído. Não há a necessidade de se manter a conexão depois de atendida a solicitação nem de manter informações sobre o status do cliente.

#### Servidor de Chat

Repassará as mensagens dos usuários para os outros criando pontos de convergência (salas de bate papo) onde eles podem trocar mensagens entre sí compartilhando um ambiente comum.

No servidor de chat, um “thread” de espera, ao receber uma conexão, lança um novo “thread” para tratar daquele cliente. Este “thread” primeiro solicita o nome do usuário e qual a sala que deseja participar. A Figura 17 mostra como o servidor chat armazena internamente as informações sobre as salas e clientes. A função BroadCast  em TSalas e TSala distribui uma mensagem para a todos os clientes da sala.

Figura 17 – Estrutura de dados clientes por sala no servidor chat.

O acesso a estrutura de dados é serializado utilizando mutex, evitando que duas mensagens enviadas ao mesmo tempo tentem acessar os dados e os canais de comunicação simultaneamente. Ele controla o acesso aos “sockets” de forma que apenas uma mensagem de cada vez seja retransmitida, as outras esperam a vez para serem enviadas.

Além das mensagens os clientes podem enviar comandos para o servidor. Um comando sempre começa por “&” seguido pelo nome do comando e seus argumentos. Existe um usuário especial chamado “sysop”, ele exerce as funções de administrador. Para ele se logar, diferente dos demais, necessita fornecer uma senha. Esta senha é definida no arquivo de inicialização do servidor. O “sysop” exerce funções de administração podendo desconectar clientes ou fechar salas caso seja necessário.

| Comando | Descrição | Somente sysop |
| --- | --- | --- |
| &quit | sai da sala |  |
| &kick <cliente> | expulsa um cliente | sim |
| &close <sala> | fecha uma sala | sim |
| &jump <sala> | muda para a sala <sala> |  |
| &list clients | lista todos os clientes da sala |  |
| &list chat | lista todas as salas disponíveis |  |

Tabela 4 – Comandos disponíveis no servidor Chat

#### Servidor do Laboratório Remoto (L.R.)

O servidor do laboratório deverá implementar um protocolo com as seguintes funcionalidades:

- Informar ao cliente a configuração de plantas e experiências disponíveis bem como a informações necessárias para se compor uma experiência;

- Fornecer o estado das experiências realizadas e a serem realizadas pelo usuário, inclusive o resultado das mesmas;

- Permitir o cliente compor experiências de identificação e controle de malha fechada, sendo que nesta última permitir que o usuário defina uma rotina de controle em uma linguagem de programação;

- Relacionar as experiências  com as respectivas páginas WEB que as descrevem e com a ajuda sobre utilização da interface;

O servidor do laboratório remoto foi desenvolvido, como os outros, utilizando processamento concorrente, um “thread” de espera cria novos “threads” de tratamento conforme a chegada de novas conexões. Estes “threads” clientes são mantidos ativos enquanto os clientes estiverem conectados.  Ficam esperando que estes façam requisições que são processadas e a resposta devolvida. Diferentemente dos serviços anteriores que eram independentes e auto contidos, o servidor de laboratório remoto pode a qualquer momento receber notificações do processador de que alguma tarefa foi executada, nesta ocasião ele deve enviar uma mensagem ao cliente atualizando o estado da tarefa. Uma estrutura de controle armazena informações sobre os clientes, os “sockets” e “threads” associados fornecendo ao servidor as informações necessárias para o envio das notificações. O acesso a esta estrutura e aos recursos a ela associados é sincronizada por mutex, permitindo que tanto o processador quanto o servidor L.R. se comuniquem com os clientes.

### Modelamento de Plantas e Experiências

O servidor possui um modelo descrevendo as plantas possíveis de serem simuladas ou controladas. Em cada planta pode-se realizar um conjunto de experiências, sendo estas classificadas em dois grupos:

Identificação – Serão aplicados sinais de referências padrões à planta em malha aberta. O usuário pode escolher entre os vários sinais de entrada bem como valores iniciais de algumas variáveis;

Controle em malha fechada – o usuário escolherá os sinais de entrada e valores inicias para efetuar o controle da planta através de um algoritmo de controle previamente definido ou definido por ele através de uma linguagem de programação.

O servidor deve fornecer para o cliente os dados sobre os quais plantas e experiências podem se realizadas e quais as variáveis que podem ser inicializadas pelo usuário. O aplicativo cliente utilizará estes dados na seqüência de telas para composição das experiências do usuário.

A representação destes dados deve ser genérica para abarcar as diversas possibilidades. O diagrama apresentado na Figura 18 mostra o modelo utilizado para representar os dados de composição de experiências.

Figura 18 - Diagrama de classes para o modelamento das experiências

Uma planta pode ser uma simulação ou uma planta real. Para cada planta podem ser realizadas “n” experiências - classificadas em identificação e controle (malha fechada). Para cada experiência existe um conjunto de dados utilizados na configuração da mesma (Figura 19). Estes dados serão passados para o programa simulador, ou de controle da planta real, que os utilizará na sua execução. Estes dados podem conter informações sobre quais rotinas de controle utilizar, o estado inicial do sistema, sinais de entrada, etc. A cada informação de inicialização está associado um tipo que define a natureza do dado (inteiro, ponto flutuante, texto, lógico); suas características de visualização/entrada de dados: valores prefixados (usuário escolhe entre os valores de uma lista) ou livre (o usuário pode colocar qualquer valor); os limites dos valores aceitáveis (mínimo e máximo) e, se possuir, um valor padrão utilizado quando o usuário não especifica o valor.

Figura 19 - Dados de Inicialização

A realização de experiências em plantas reais poderá levar a períodos de indisponibilidade dos serviços devido o caráter serializado de utilização (só pode ser realizada um experiência de cada vez) agravada pela necessidade de tempo para reiniciar a planta. O servidor trata este problema agendando as requisições quando necessário e fornecendo ao cliente estimativas do tempo que levará para executá-las.

Para que isso seja possível é necessário que o servidor armazene os estados das requisições (Tarefas) feitas pelos clientes (Figura 20). Um mecanismo de identificação através de nome único e senha definidos na primeira vez que o usuário se loga no sistema permite diferenciar os usuários e suas requisições. A cada usuário é associado também um nível de acesso que define quais módulos e funcionalidades do sistema ele pode ter acesso.

Figura 20 - Tarefas por usuário

### Armazenamento

O modelamento das experiências e das tarefas é armazenada em um meio persistente através da utilização de um banco de dados relacional. Na Figura 21 é mostrado o diagrama Entidade-Relacionamento do banco:

Figura 21 - Diagrama E-R : Tarefas e Experiências

Os valores dos campos são definidos abaixo:

<Status>::=<StatusID><Nome><Cor>

<StatusID>::= 0(Agendada)| 1(Realizada) | 2(Em Realização) | -1(erro)

<Cor>::= clYellow|clGreen|clOrange|clRed

<TipoExperiencia>::=<TipoExpID><Nome>

<TipoExpID>::= 1|2|3

<Nome>::=Identificação|Controlador|Controlador definido pelo usuario

<TipoVar>::=<Tipo><nome>

<Tipo>::= 1|2|3|4

<Nome>::= Boolean|Enum|Integer|Float|string

<TipoExec>::=<TipoExecID><Nome>

<TipoExecID>::= 1|2

<Nome> ::= Simulação|Real

Ao usuário submeter uma tarefa, o servidor adiciona-a a lista de tarefas (implementada na tabela TAREFA) com o status=0 (Agendada). Outro módulo do servidor responsável por realizar as experiências, de acordo com a disponibilidade do sistema, pega as tarefas agendadas e submete-as aos gerenciadores de experiências, alterando o status da tarefa para 2 (em realização). Ao receber o resultado do gerenciador de experiência o servidor central pode passar o status da tarefa para –1 (erro) se o resultado indicar que ocorreu algum erro no processamento ou para 1 (realizada) se for tudo “ok”. A cada alteração de status o aplicativo cliente é notificado e fornece ao usuário uma informação visual sobre a situação do processamento.

### Processamento das Mensagens

Os módulos do sistema devem reagir as mensagens recebidas realizando o processamento necessário. O tratamento destas mensagens é implementado nos módulos utilizando dois modelos de implementação de comportamento: Comando e Interpretador [] e um modelo de criação de objetos (“Factory” - Fábrica).

Comandos – implementa cada tipo de mensagem como uma classe. Uma classe abstrata chamada TCommand define a interface dos comandos. O principal método da classe é o Execute que é responsável pela execução do comando. Cada mensagem é implementada criando uma classe derivada de TCommand  com o método Execute fazendo o processamento correspondente. Para criar o objeto comando associado a uma mensagem é utilizado o modelo “Factory“. Neste modelo, objetos de diferentes classes são criados de acordo com um parâmetro enviado ao objeto “factory”. Ao receber uma mensagem o objeto “factory“ cria o objeto comando correspondente que é utilizado para fazer o processamento necessário.

Interpretador – Os objetos comando são utilizados nos casos de mensagem com sintaxe simples, normalmente implementada em uma única linha. Quando a mensagem possui uma formatação mais complexa, com diversas sub-partes, o tratamento é implementado utilizando o modelo Interpretador. Uma estrutura de classes é implementada correspondendo a sintaxe das mensagens. As classes desta estrutura sintática são todas derivadas de uma classe abstrata chamada TInterpreter que define a interface das classes de interpretação. Duas funções membro definem a funcionalidade do objeto interpretador: Parser e Execute.

A função Parser é responsável pela leitura de uma mensagem e a composição da árvore sintática correspondente – interpretação. O método Execute faz o processamento da mensagem já interpretada.

### Interface de Comunicação com o Cliente

A implementação do protocolo do Laboratório Remoto é baseado em um modelo de distribuição de dados. O servidor mantém o estado de todas as tarefas agendadas e já executadas dos clientes. O aplicativo cliente mantém uma réplica dos registros que pertencem ao cliente. A submissão de tarefas consiste na adição de um novo registro, a execução à mudança de estado dos registros. As alterações de estado são efetuadas no servidor que notifica os clientes quando isto acontece. A dinâmica de interação entre cliente e servidor consiste na adição, deleção e alteração dos registros no banco de dados.

O servidor mantém armazenados os registros de tarefas agendadas e apenas as últimas executadas. As experiências executadas mais antigas são deletadas periodicamente. Já os clientes podem armazenar localmente todas as experiências já efetuadas pelo usuário e sincronizar os estados dos registros de tarefas agendadas ou em execução.

A sincronização entre as bases de dados local e do servidor é feita em dois momentos. Na inicialização o cliente solicita os dados no servidor e faz uma atualização dos estados tanto de configuração como das tarefas. Durante a conexão o servidor notifica o cliente de qualquer alteração que houver com as tarefas.

#### Inicialização

As mensagens de inicialização são trocadas entre o cliente e o servidor de forma a:

O servidor:

- Identificar o usuário que está se conectando e quais os privilégios do mesmo.

O cliente:

- Obter as portas para os diversos serviços do servidor;

- Saber qual o endereço das páginas de ajuda para as diversas etapas;

- Tomar conhecimento da estrutura de experiências (plantas, experiências, dados, etc.);

- Obter o status das experiências do usuário no servidor.

O diagrama de interação apresentado na Figura 22 mostra o sequenciamento das mensagens de inicialização trocadas entre cliente e servidor:

Figura 22 – Inicialização

Login: nesta fase o cliente se identifica ao servidor fornecendo o seu “login” e senha, O servidor devolve como resposta “OK” (nome e senha “OK”) ou “FAIL” (nome e/ou senha inválidos). Caso o cliente erre na entrada de dados ele tem mais três tentativas, se não conseguir o aplicativo cliente é abortado e o usuário terá que executá-lo novamente para tentar mais uma vez.

Obtenção dos parâmetros: o cliente solicita do servidor os parâmetros de operação do sistema: informações sobre os serviços (número das portas de conexão), localização e nome das páginas html que formam a interface de ajuda e referência “on-line”. Para isto ele envia o comando &GETPARAMS e o servidor responde com PARAMS.

Obtenção das experiências: obtém os dados sobre as plantas e experiências disponíveis bem como informações sobre o material de referência (HTML), dados de inicialização e composição das mesmas. Comando: &GETALLTABLES.

Formatação das mensagens

- Solicitações:

<SOLICITAÇÃO>::=&LOGIN <USUARIO> <SENHA>|&GETPARAMS|&GETTABLE <NOME TABELA>|&GETALLTABLES

- Parâmetros:

<PARAMS>::=”#PARAMS”<CR><LISTA DE ITENS><CR>”#END:PARAMS”

<LISTA DE ITENS>::=[<ITEM>[<LISTA DE ITENS>]]

<ITEM>::=@<NOME DO ITEM>=<VALOR><CR>

<NOME DO ITEM>::=“TELNETPORT”|“HTTPPORT”|“LABPORT”|“HTTPDIR”| “PAGEMAIN”|“PAGELOGIN”|“PAGEPLANTA”| “PAGEEXPERIENCIA”

<VALOR>::=integer|string|<PATH>

<PATH>::=’/’string[<PATH>][ARQUIVO]

- Tabelas

<TABELA>::=”#TABLE:”<NOME TABELA><CR><HEADER><CR><DATA><CR> “#END:TABLE”

<HEADER>::=”#HEADER”<CR>”@”<LISTA DE COLUNAS><CR>”#END:HEADER”

<LISTA DE COLUNAS>::=<COLUNA>[“;”<LISTA DE COLUNAS>]

<DATA>::=”#DATA”<CR><LISTA DE REGISTROS><CR>”#END:DATA”

<LISTA DE REGISTROS>::=<REGISTRO>[<CR><LISTA DE REGISTROS>]

<REGISTRO>::=”@”<LISTA DE VALORES>

<LISTA DE VALORES>::=<VALOR>[“;”<LISTA DE VALORES>]

<COLUNA>::=string

<VALOR>::=string

<ALL TABLES>::=”#ALLTABLES”<CR><LISTA DE TABELAS>”#END:ALLTABLES”

<LISTA DE TABELAS>::=[<TABELA><CR>[<LISTA DE TABELAS>]]

<RESPOSTA>::=’-‘OK|’-‘FAIL

#### Requisição de Simulação de Experiência

A Figura 23 mostra a seqüência de mensagens para a solicitação de uma experiência pelo cliente. Em um primeiro momento o cliente submete um pedido de execução de uma experiência adicionando um registro na tabela de tarefas (&SETRECORD) com estado de execução igual a 0 (agendamento).

Figura 23 – Diagrama de interação para requisição de execução de experiência

Um “thread” de execução de tarefas varre a tabela de tarefas em busca de tarefas com status 0 (agendada). Se um PC estiver disponível para execução, o servidor submete a tarefa ao PC via gerenciador de experiência (&EXEC). Neste momento o servidor avisa ao cliente, se este estiver conectado, que a experiência está em execução (status 2 – em realização). No PC a experiência é simulada e o resultado devolvido (#DATA). O servidor envia o resultado ao cliente através de uma atualização do registro da tabela de tarefas (&UPDATERECORD).

Abaixo é detalhado a formatação de mensagens na fase de requisição de execução de experiências.

- Requisição de Agendamento

<REQUISIÇÃO>::=”&SETRECORD:”<NOME TABELA><CR><LISTA DE CAMPOS>”END:APPENDRECORD”

<LISTA DE CAMPOS>::=[<CAMPO><CR>[<LISTA DE CAMPOS>]]

<CAMPO>::=<NOME DO CAMPO>’=’<VALOR>

<NOME DO CAMPO>::=string

<VALOR>::=string

O tipo valor contém diversos tipos de informação dependendo do tipo de dados do campo correspondente (inteiro, ponto flutuante e string). Os campos de inicialização e rotina de controle o string podem conter caracteres de controle <CR> (retorno de carro) e <LF> (nova linha). Para evitar confundir o final de linha de uma mensagem com o final de linha dentro de um string em um campo, o conteúdo dos campos string passam por uma codificação que substitui os caracteres de controle <CR> (hexa 0A) pelo hexa FA e <LF> (hexa 0D) por FD. No momento da utilização os string são decodificados para obtenção do conteúdo inicial.

### Interface de Comunicação com os PC’s

#### Introdução

O servidor central interage com os PC’s através do processador, este pega as requisições agendadas pelos clientes e solicita ao PC, via Gerenciador de Experiência a execução das simulações. Uma vez processada a experiência ele atualiza o status da tarefa e notifica o cliente (se este estiver ativo) sobre a alteração. Esta estrutura desacopla o atendimento dos clientes do processamento das tarefas permitindo o agendamento e em casos de disponibilidade de PC´s para o processamento on-line (Figura 24).

Figura 24 – Arquitetura do Servidor Central.

Para saber qual a localização dos PC’s o sistema mantém no arquivo de inicialização (LabRem.ini) o cadastro de todos os PC’s disponíveis. Na sessão “PC” do arquivo de inicialização a entrada “NoPC” contém a informação de quantos gerenciadores de experiências estão disponíveis. Cada gerenciador de experiência é configurado em uma sessão de nome “PCn” onde n é um inteiro variando de 1 até “NoPC”. Cada sessão PC contém as seguintes informações: endereço IP do gerenciador, porta de comunicação, ID da planta e experiência(s) realizadas pelo gerenciador.

O Servidor Central ao inicializar se conecta aos Gerenciadores de Experiência e utiliza as informações do arquivo de inicialização para fazer o processamento das experiências. A inclusão de novos PC’s é feita pela adição dos dados sobre os mesmos no arquivo de inicialização correspondente. Estes dados consistem do nome e endereço (IP) do PC, as outras informações são obtidas diretamente do servidor de experiência.

#### Processador

O processador é implementado por três classes: TGerPC, TGerThread e TPCThread. TGerPC implementa o acesso serializado ao banco de dados e o gerenciamento do “thread” de processamento e conexão com os gerenciadores de experiência. A classe TGerThread é derivada de TThread e implementa o “thread” principal responsável pelo processamento das tarefas agendadas. TPCThread são “threads” responsáveis pela conexão com os Gerenciadores de Experiência. São criados, de acordo com a disponibilidade dos PC’s e são responsáveis por fazer as requisições de simulação. Quando TGerThread encontra uma tarefa a ser executada, de acordo com a planta e experiência a ser realizada passa o controle ao objeto TPCThread correspondente que se conecta ao gerenciador de experiência, envia a solicitação de simulação, espera que o PC simule a experiência e devolva o resultado da simulação, modifica o status da tarefa, armazena o resultado no banco de dados e notifica ao cliente, se este estiver conectado, sobre o novo estado da tarefa.

O objeto TGerThread é avisado sobre a existência de uma tarefa pendente através de um sinal emitido quando é recebida uma requisição de experiência. Ele então varre a tabela de tarefas pendentes e processa as requisições possíveis (Figura 25).

Figura 25 – Processamento de tarefas agendadas.

O formato das mensagens enviadas pelos “threads” de processamento e as respostas obtidas são mostradas abaixo:

- Requisição de Execução

<REQUISIÇÃO>::=”#EXEC”<CR><LISTA DE PARAMETROS><CR>”#END:EXEC”<CR>

<LISTA DE PARAMETROS>=<PARAMETRO>[<CR><LISTA DE PARAMETROS>]

<PARAMETRO>::=’@’<NOME PARAMETRO>’=’<VALOR PARAMETRO>

<NOME PARAMETRO>=”ID”|”COMPILE”|”INIFILE”|”CTRLFILE”

ID – identificação (inteiro) da experiencia para controle do processamento

COMPILE – se verdadeiro (true) significa que o Gerenciador de Experiência deve primeiro compilar e linkar a rotina de controle para somente depois executar o programa de simulação.

INIFILE – contém os dados iniciais – valor das variáveis de estado no início da simulação.

CTRLFILE – contém a rotina de controle para a simulação.

- Resultado de Experiência

<RESULTADO>::=<ERRO>|<DADOS>

<DADOS>::=”#DATA”<CR><HEADER> <DADOS RESULTADO><CR> ”#END:DATA”<CR>

<HEADER>::=[<NOME COLUNA>[‘;’<HEADER>]]

<DADOS RESULTADO>::=[<VALOR>[‘;’<DADOS RESULTADO>]]

<ERRO>::=”#ERR”<CR><LINHAS>”#END:ERR”<CR>

De acordo com o tipo da experiência a ser simulada o processador envia as sessões necessárias para a execução. Se for uma identificação ou um controle é enviado um <inifile> contendo as informações necessárias à simulação: valores iniciais das variáveis de estado, informações sobre o tipo de entrada do sistema (formato de onda), tipo de simulação, etc. Esta sessão segue o formato de um arquivo de inicialização (INI) do Windows:

- Formato de INIFILE

<INI>::=<LISTA DE SESSÕES>

<LISTA DE SESSÕES>::=[<SESSÃO>[<LISTA DE SESSÕES>]]

<SESSÃO>::=’[‘<NOME>’]’<LISTA DE VARIAVEIS>

<LISTA DE VARIAVEIS>::=[<DEF.VARIAVEL>[<LISTA DE VARIAVEIS>]]

<DEF.VARIAVEL>::=<VARIAVEL>’=’<VALOR>

<NOME>::=string

<VARIAVEL>::=string

<VALOR>::=string|float|inteiro

Se a experiência possuir uma rotina definida pelo usuário para fazer o controle ela irá na sessão <CONTROL FILE>. Ela deverá conter o código da rotina de controle escrito em uma linguagem de programação (“C”, Pascal, etc.) que será compilada no PC e “linkada” com o programa simulador para efetuar a simulação.

## Software Cliente

O usuário irá acessar o sistema através de um aplicativo cliente que fornecerá uma interface integrada aos serviços do laboratório remoto. Este software ficará disponível para download na página do laboratório remoto. Antes de poder utilizar o sistema o usuário deve se cadastrar e conseguir uma senha. Este trabalho não implementa o mecanismo de cadastro, o mesmo pode ser implementado de várias formas, por exemplo: o cadastro pode ser feito através de um formulário em html que fornece uma interface  para o envio de um e-mail para um endereço padrão no laboratório remoto. Um módulo automatizado ou alguém se encarrega de pegar as solicitações de cadastro e inserir no banco de dados.

Ao executar o aplicativo cliente, o usuário deve fornecer o seu nome (login) e sua senha de forma a se identificar ao sistema. De posse destas informações o aplicativo faz uma inicialização onde obtém informações sobre os recursos do sistema e atualiza os dados das experiências agendadas (ver 5.10.6).

### Modos de Operação

O módulo cliente possui três modos de operação: html – para navegação pelo conteúdo da página do Laboratório Remoto,  cliente de chat – para acesso às salas de bate papo,  e o laboratório em sí.

#### Modo Html

A navegação html nada mais é que um browser embutido no aplicativo e pode ser utilizado a qualquer momento para pesquisa tanto no site do laboratório como em outros lugares na Internet.

#### Chat

O chat permite que o usuário participe de salas de bate papo. Para participar ele deve escolher uma sala entre as já existentes. Uma vez na sala ele pode enviar mensagens que são ecoadas para todos os outros clientes que estiverem “logados” na sala e ver as mensagens enviadas pelos outros usuários. Caso deseje ele pode criar novas salas de bate papo. Critérios para criação de salas poderão ser definidas no sistema limitando esta função apenas para usuários com nível de acesso mais alto.

#### Modo Laboratório

No modo laboratório o usuário pode submeter novas experiências ao sistema,  consultar o andamento e  visualizar os resultados.

As telas do modo laboratório sempre são acompanhadas de ajuda html sobre o conteúdo e como operar o sistema.

A tela principal permite visualizar as experiências já executadas e as agendadas. Um esquema de cores permite uma rápida diferenciação dos estados das mesmas. Ao se clicar duas vezes sobre uma experiência já realizada o resultado é mostrado, o usuário pode escolher entre ver em formato de tabela ou gráficos do tipo variável x tempo.

A partir da tela principal ele pode definir novas experiências a serem realizadas. O sistema fornece um “ajudante” - uma seqüência de telas, na forma de passos a serem seguidos, que guiam o usuário na definição da experiência. Primeiro ele escolhe qual planta deseja simular. Nesta etapa o usuário tem a sua disposição uma ajuda html que ele pode utilizar para obter mais informações sobre as plantas disponíveis, como descrição, modelamento, etc.

Em seguida ele deve escolher qual experiência, dentro das possíveis de serem simuladas na planta escolhida. Da mesma forma que na escolha das plantas, o usuário pode consultar a ajuda sobre as experiências.

Uma vez escolhida a experiência que deseja realizar o sistema solicita que o usuário preencha um formulário com as informações necessárias para a simulação. As variáveis, entradas, etc. são explicadas na ajuda html disponível nesta tela.

### Inicialização

A inicialização compreende o processo de identificação do usuário ao sistema,  sincronização dos dados entre cliente e servidor e obtenção dos parâmetros utilizados pelo sistema para acessar os recursos necessários para seu funcionamento.

O aplicativo cliente mantém localmente um espelho dos dados do servidor referentes ao usuário. Na inicialização o cliente solicita que o servidor envie informações sobre as plantas e experiências, incluindo informações sobre as variáveis a serem lidas para definir o estado inicial do sistema a ser simulado e forma dos sinais de entrada. O cliente também solicita do servidor o status das experiências em pendência e se for o caso o resultado das mesmas. Cada planta ou experiência traz consigo o endereço (URL) da página HTML que contém a ajuda sobre a mesma.

Os parâmetros fornecidos pelo servidor informam aos clientes sobre como acessar os outros serviços do sistema (portas de conexão) e os endereços das páginas html de ajuda associadas as telas do modo laboratório.

## PC

Por PC entende-se as unidades em que serão simuladas ou realizadas as experiências. Já existem vários programas que simulam ou controlam plantas reais implementados em várias linguagens de programação, já testados e debugados. O funcionamento dos PC’s foi projetado de forma a aproveitar todo este acervo sem a necessidade de grandes modificações no código existente. Para isto o PC foi dividido em dois módulos:

O Gerenciador de Experiência é responsável pela comunicação com o Servidor Central e executa o aplicativo responsável pela execução da simulação ou controle da planta.

O Aplicativo Simulador (ou controlador de Planta)  são os aplicativos responsáveis pela execução dos algoritmos de simulação. Eles serão desenvolvidos a partir dos programas já disponíveis com apenas pequenas alterações.

Esta separação divide o processo de simulação em dois, uma parte fica responsável pela comunicação com o servidor central, a outra na execução da simulação. Uma interface de comunicação baseada em arquivos permite a comunicação entre eles.

### Interface do Aplicativo Simulador

A interação entre o Gerenciador de Experiência e o Aplicativo Simulador é feito através de uma interface composta de três itens:

- Linha de Comando

O Gerenciador de Experiência executa o aplicativo simulador utilizando o sistema operacional para executar uma linha de comando. O aplicativo simulador deve receber como argumentos os nomes do arquivo de inicialização, de resultados e de erro:

<aplicativo> <arq.inicializ.> <arq.result.> <arq.erro>

- Arquivo de inicialização

Os dados necessários para a simulação são gerados no aplicativo cliente, pelo usuário, durante a composição da experiência. O servidor central recebe a solicitação com estes dados e repassa ao gerenciador de experiência, sessão <INIFILE> (ver 5.10.7.2),  que o salva em um arquivo de inicialização cujo nome é passado como primeiro parâmetro para o aplicativo simulador.

- Arquivo de resultados

O aplicativo simulador lê o arquivo de inicialização que contém os valores iniciais das variáveis  de estado e informações sobre como a simulação deve ser feita. O aplicativo simulador realiza a simulação e salva o resultado em um arquivo de resultados, cujo formato é mostrado na sessão 5.10.7.2. Este arquivo é capturado pelo Gerenciador de Experiência que o envia para o Servidor Central. Estes dados são depois enviados para o Cliente que pode então apresentar estes resultados na forma de gráficos e tabelas.

A interface implementada na forma de argumentos a serem enviados na linha de comando e arquivos para troca de dados facilita a migração dos aplicativos já existentes. São interfaces padrões, já implementadas na maioria dos programas, e que com poucas alterações permite portá-los para a comunicação com o Gerenciador de Experiência. Não é necessário que os aplicativos de simulação implementem comunicação TCP/IP ou protocolos para comunicação com o servidor central, basta apenas que saibam ler os dados de inicialização do arquivo de dados e salvem o resultado no formato exigido pelo sistema.

### Gerenciador de Experiência

O Gerenciador de Experiência consiste em um “wrapper” (envoltório) [Error: Reference source not found] que implementa os serviços de comunicação TCP/IP integrando os aplicativos de simulação ao sistema do Laboratório Remoto. Ele encapsula todo o protocolo de comunicação e mecanismo de controle liberando o aplicativo de simulação desta tarefa.

A configuração do Gerenciador de Experiência é feita através de um arquivo de inicialização (GerExp.ini) que consiste em um arquivo do tipo INI com as seguintes informações:

[GERENCIADOR]

Executavel=<nome do aplicativo simulador>

rotctrl=true|false

CmdComp=<comando para compilação>

ArqIni=<arquivo de inicialização>

ArqCtrl=<arquivo contendo rotina de controle>

ArqDados=<arquivo de resultado>

DirDados=<diretório de trabalho>

Porta=<porta de comunicação>

Para cada aplicativo de simulação é necessário um gerenciador de experiência. Caso dois ou mais aplicativos estejam localizados em um mesmo computador pode-se utilizar portas diferentes para os gerenciadores de experiências dos mesmos.

Solicitação de simulação – o Gerenciador de Experiência ao receber uma requisição de execução de simulação pode realizar uma das seguintes ações:

- Execução simples – o Gerenciador executa o programa  simulador diretamente, ele utiliza este modo quando da identificação ou controle em malha fechada pré definido.

- Compilação e execução – utilizada no caso de controle definido pelo usuário quando uma rotina de controle deve ser primeiro compilada e depois “linkada” com o programa de simulação para somente depois ser executado.

### Aplicativo Simulador

O aplicativo simulador é um aplicativo em DOS ou Windows, desenvolvido em qualquer linguagem de programação, no formado exe, responsável pela execução da simulação do experimento. Para se comunicar com o sistema do Laboratório Remoto ele deve utilizar arquivos para trocas de dados e seguir algumas diretivas de projeto:

#### Formato da Chamada em Linha de Comando e Código de Retorno

Os nomes dos arquivos de troca são passados ao aplicativo através de argumentos da linha de comando seguindo a ordem: 1- nome do arquivo de inicialização, 2- nome do arquivo de resultados e 3 – arquivo de erros.

Se o aplicativo for implementado em C ou C++ esta passagem de parâmetros é definida na função main através dos argumentos argc e argv. A função main deve seguir o seguinte formato:

int main(int argc, char *argv[])

{

...

}

- argc – o número de argumentos – deve sempre ser igual a 4 (pois o nome do aplicativo conta como 1).

- argv[1] – nome do arquivo de inicialização;

- argv[2] – nome do arquivo de resultados;

- argv[3] – nome do arquivo de erros;

- retorno da função main:

- =0; processamento “OK” (resultado no arquivo de resultados)

- 0; erro durante o processamento (descrição do erro deve ser colocado no arquivo de erros).

Este valor de retorno é utilizado pelo Gerenciador de Experiência para determinar se o processamento da simulação foi bem sucedido ou ocorreu um erro. Se o aplicativo simulador retornar (0) o Gerenciador de Experiência retorna ao Servidor uma mensagem (#DATA) contendo os dados contidos no arquivo de resultados. Se ele retornar um valor diferente de 0, o Gerenciador retorna uma mensagem de erro (#ERRO) com o conteúdo do arquivo de erro.

#### Arquivo de Inicialização

O aplicativo simulador deve ler o arquivo de incialização para obter o estado inicial do sistema. Este arquivo possui o formato padrão dos arquivos INI do Windows. Para sua leitura o aplicativo pode utilizar a biblioteca padrão do Windows. Para isso ele deve incluir na sessão de includes de cabeçalhos o arquivo windows.h:

#include <windows.h>

Este arquivo contém, entre outras coisas, as definições de acesso aos arquivos ini. As principais funções são:

int GetPrivateProfileString(sessao,id,default,buffer,tam_buf,arq)

int GetPrivateProfileInt(sessao,id,default, arq)

- sessao – nome da sessão do arquivo ini. Os arquivos ini fornecidos pelo Gerenciador de Experiência contém duas (2) sessões: [INIT] e [PARAMS].

- [INIT] contém os dados definidos pelo usuário no software cliente, já [PARAMS] contém dados fixos definidos no servidor.

- id – identificação da variável, normalmente o nome da variável de estado.

- Podem ser passados ao aplicativo simulador algumas informações, que embora não sejam valores de variáveis, são utilizadas para determinar o processamento da simulação, como por exemplo, o tipo de sinal de entrada, que será utilizado para determinar qual a rotina a ser utilizada na geração do sinal.

- default – valor padrão a ser assumido caso não seja encontrada nenhuma entrada para a variável.

- buffer – endereço de memória reservado e que será utilizado pela função para armazenar o resultado lido, deve ser alocado previamente pelo aplicativo;

- tam_buf – tamanho do buffer reservado;

- arq – nome do arquivo ini.

#### Arquivo de Resultados

O aplicativo deve gerar um arquivo contendo o resultado do processamento. Este arquivo deve conter os valores das variáveis de estado que serão utilizadas pelo cliente para plotar os gráficos ou serem apresentadas no formato tabular.

A primeira linha deste arquivo contém os nomes das variáveis de estado separados por ponto e vírgula (;), as demais contém seus valores. A primeira coluna deve sempre ser o tempo ou alguma variável múltipla desta. As colunas seguintes correspondem aos estados. Os valores são separados por ponto e virgula (;) e seguem a ordem que foi definida no cabeçalho.

#### Rotina de Controle

No caso de controle definido pelo usuário, a rotina de controle deve ser definida em um arquivo separado para ser incluido (#include) ou “linkado” com o aplicativo. O usuário define a rotina que é salva pelo gerenciador de experiência em um arquivo. O aplicativo de simulação é gerado através da chamada do compilador/linker através de uma linha de comando definida no arquivo de inicialização do Gerenciador de Experiência. A rotina de controle deve seguir um formato padrão para a chamada de função de controle e que é definida como um modelo no servidor e fornecida como ponto de partida para o usuário.

## Implementação

Na implementação foi utilizado o ambiente de programação Borland C++ Builder. Ele fornece um “framework” de desenvolvimento baseado em componentes, chamada VCL, que abrange desde controles de interface como entrada de textos, botões, etc. até banco de dados. A tecnologia de componentes VCL fornece uma estrutura de desenvolvimento visual (“drag-and-drop” - clicar e soltar) baseada em objetos que facilita o desenvolvimento de aplicações (RAD- “Rapid Application Development”) e de fácil extensibilidade.

### Internet Direct - Indy

O conjunto de componentes VCL nativo do C++ Builder vem com componentes para comunicação via TCP/IP, no entanto baseada em programação assíncrona. A programação assíncrona possui uma tradição muito forte no ambiente de desenvolvimento Windows, quando o modelo de “sockets” foi trazido para o Windows 3.11, não havia neste sistema operacional suporte para multi tarefa, foi preciso então adaptar e desenvolver a API “sockets” para a comunicação assíncrona baseada em eventos. Apesar de a partir do Windows NT e Windows 95 já possuírem suporte para “multithread” muitas bibliotecas continuaram a fornecer um modelo de programação assíncrona.

Para implementar os servidores deste trabalho, que utilizam “multithreads”, foi escolhida uma biblioteca baseada em VCL chamada de Internet Direct (Indy). A principal vantagem destes componentes é a capacidade nativa de trabalhar com “threads” criando os “threads” clientes e gerenciamento da execução das rotinas automaticamente.

O Internet Direct é um esforço de desenvolvimento de uma biblioteca de componentes para programação de aplicações de Internet que implementa uma camada de abstração sobre a API de “sockets” fornecendo um modelo de programação “multithread” de comunicação síncrona sobre os protocolos de comunicação TCP/IP. É um projeto “open source” (código aberto) que conta com a contribuição de vários desenvolvedores ao redor do mundo. O endereço da “home page” do Internet Direct  é www.nevrona.com/indy, onde pode-se encontrar o código fonte, exemplos, e literatura a respeito do Indy.

O Indy consiste em um conjunto de componentes VCL para comunicação TCP/IP. Eles são divididos em três grupos:

- Indy Client – fornece componentes para criação de aplicativos clientes;

- Indy Server – fornece a base para o desenvolvimento de aplicativos servidores;

- Indy Miscelanea – conjunto de componentes auxiliares para criptografia, segurança, gerenciamento de “threads”, codificação e decodificação, etc.

O Internet Direct fornece suporte para os protocolos básicos da Internet, tanto no que se refere a parte cliente quanto a parte servidora. Os protocolos http, ftp, pop, smtp, nmtp possuem componentes para a implementação tanto de servidores quanto clientes. Componentes genéricos para comunicação TCP e UDP permitem que sejam desenvolvidos novos protocolos (como o caso do Laboratório Remoto).

#### Servidores usando Indy

Os servidores possuem tipicamente um ou mais processos de escuta que esperam por solicitações de conexões de clientes. Para cada cliente que necessita estabelecer uma conexão, é criado um novo “thread” para tratar da comunicação daquele cliente. Isto faz a programação mais simples pois cada “thread” precisa lidar apenas com um cliente, tendo o controle do status da comunicação com o mesmo, não sendo necessário criar um modelo de máquina de estados para controlar os vários clientes como no modelo assíncrono.

Um servidor Indy cria um “thread” de espera que roda independente do “thread” principal do programa. Este “thread” espera por requisições de clientes, para cada cliente que é estabelecida uma conexão é lançado um novo “thread” para servi-lo.

Vários eventos são chamado no contexto do “thread” (portanto independente do “thread” principal do programa) para implementar o processamento necessário para o aplicativo. A programação consiste em definir o processamento a ser efetuado nestes eventos.

Os principais eventos utilizados no desenvolvimento de aplicativos servidores são:

OnConnect  disparado quando um cliente se conecta. Aqui podem ser colocado código para identificação, autenticação e incialização de dados sobre o cliente;

OnExecute   neste evento deve ser colocado o processamento a ser executado pelo “thread” responsável pelo cliente. É onde a lógica do servidor é implementada. Normalmente consiste de seqüências de leitura e escrita sobre a conexão e o processamento dos dados.

OnDisconnect  ocorre quando um cliente é desconectado, aqui é colocado o código para finalização e liberação dos objetos associados ao cliente desconectado.

#### Aplicativos Cliente usando Indy

O Indy foi projetado de forma a fornecer um alto nível de abstração. Detalhes de implementação da camada TCP/IP são encapsulados pelos componentes do Internet Direct que fornece uma interface muito mais fácil de programar. Uma sessão típica de programação em Indy se assemelha a isso:

IndyClient->Host = “www.ufpa.br”; 	// Endereço do host

IndyClient->Port = 6000; 		// Porta a ser chamada no servidor

IndyClient->Connect();	// Conecta-se ao cliente

try {

...

// código contendo o processamento

} catch (...) {

// trata alguma exceção

}

IndyClient->Disconnect();

...

### “Borland Database Engine” - BDE

O BDE é uma camada de abstração que permite acessar diferentes bancos de dados utilizando uma interface comum baseada em banco de dados relacional. Ela implementa um conjunto de componentes que acessam, permitem a visualização, alteração e navegação nos dados. O trabalho desenvolvido nesta tese utilizou o Paradox como banco de dados. Com a utilização do BDE fica fácil no futuro a migração para um banco mais potente como o Interbase, MS SQL ou Oracle.

### KbmMemoryTable

No lado cliente os dados são armazenados temporariamente em uma estrutura de banco de dados em memória. Para isso é utilizada o componente kbmMemTable que permite criar tabelas temporárias em memória. No aplicativo cliente uma réplica do banco de dados do servidor é criada com tabelas em memória. Ao se conectar ao servidor os dados relativos ao cliente são transferidos para o cliente e alimentam as tabelas temporárias.

### Organização dos Fontes

A arvore de diretórios utilizada na implementação foi construída seguindo as seguintes regras:

Um diretório raiz contendo os seguintes sub-diretórios:

- Fontes: contém os fontes dos diversos módulos cada um com seu próprio sub diretório (server – servidor central, cliente – aplicativo cliente, gerexp – gerenciador de experiências, simul – aplicativos de simulação, cada aplicativo é colocado em um sub-diretório próprio). Um diretório chamado geral contém rotinas comuns aos diversos módulos.

- Bin: contém os programas compilados, também contém sub-diretórios contendo os binários de cada módulo. No sub-diretório do servidor central (server) existem sub-diretórios contendo os dados – tabelas paradox (dados) e as páginas html (html).

- Doc: documentação

### Distribuição

O sistema será distribuído em três pacotes auto instaláveis:

Aplicativo cliente: contendo os binários do software cliente, esta distribuição ficará disponível para download na Internet, é a partir dela que os usuários instalarão a parte cliente nas suas máquinas;

Servidor: contém os binários dos software servidores – servidor central, gerenciador de experiências e aplicativos de simulação.

Completo: contém os binários e fontes tanto do aplicativo cliente quanto do servidor. A instalação será personalizada permitindo escolher quais módulos deseja que sejam instalados. Nesta distribuição também estão os fontes dos componentes e bibliotecas utilizadas na implementação do sistema.

# Resultados

Neste capítulo será apresentado o sistema desenvolvido com um roteiro de instalação, configuração e utilização. Para efeito deste trabalho, como simulação foram desenvolvidos aplicativos de simulação de um motor, para três casos: identificação (malha aberta) e controle de malha fechada (predefinida e definida pelo usuário). O desenvolvimento e testes do sistema foram executados em um ambiente composto de uma rede local conectada a internet via conexão discada, ou seja IP dinâmico, para os testes com computadores remotos, o IP do servidor foi previamente divulgado para os clientes usando uma sala de chat público na internet.

Foram executadas várias sessões de testes, com o servidor localizado em Belém e conectados a ele de dois a três clientes simultâneos, em Belém e Florianópolis. Foram simuladas várias experiências utilizando os três modelos implementados no sistema.

## Instalação

O sistema está disponível em 3 formatos de distribuição, cada qual com um programa para instalação:

- Módulo cliente – contendo somente o programa cliente.

- Módulo servidor – contendo o servidor central, o gerenciador de experiência, programa administrativo e os aplicativos de simulação. O programa de instalção permite que se escolha quais programas deseja instalar.

- Completo – contendo os módulos anteriores e os fontes do sistema.

## Aplicativo Cliente

### Diretório

..\LabRem\Cliente\

### Arquivos

..\LabRem\Cliente\LRClient.exe	- Aplicativo Cliente

### Pré-requisitos

Sistema Operacional: Windows 95/98/Me/NT/2000

Espaço em disco: 2Mb

Conexão com a Internet

### Roteiro de Utilização

Após a instalação o aplicativo cliente já está pronto para utilização. A instalação irá criar um link no menu de programas em \Laboratório Remoto\Cliente, para iniciar o programa cliente clique no mesmo.

#### Login

A primeira coisa que o aplicativo cliente faz é solicitar os dados do usuário para login no sistema: nome e senha do usuário (Figura 26). Estes dados devem ser antes cadastrados no servidor do laboratório remoto (ver módulo administrativo).

Figura 26- Login do sistema

Laboratório – endereço do servidor do laboratório remoto. Pode ser tanto o endereço IP no formato numerico como o dominio caso o servidor possua uma conexão com IP fixo na internet com um dominio registrado (p.ex. labrem.net.br) . O cliente sempre se conectará ao laboratório remoto utilizando a porta 3035, portanto se o programa cliente estiver atrás de um “proxy” ou “firewall” é necessário configurar apropriadamente os mesmos de forma a mapear a porta (“proxy”) ou liberar o acesso da mesma (“firewall”).

Login – nome do usuário cadastrado no sistema.

Senha – senha do usuário cadastrada

#### Tela principal

Se o login for bem sucedido (usuário e senha válidos) o programa cliente irá para a tela principal (Figura 27) onde se poderá executar as funções do laboratório remoto, consultar material didático e participar de chats.

Figura 27 – Tela Principal

##### Partes da Tela Principal

Menu – Permite acessar as principais funções do programa cliente. As opções disponíveis dependem do modo de operação ativo;

Barra de Tarefas de Seleção do Modo de Operação - Permite selecionar o modo de operação de maneira rápida;

Área de Trabalho – é onde ficam as janelas correspondentes aos modos de operação: Laboratório, Browser e Chat;

Log de Mensagens – mostra as mensagens do programa cliente permitindo acompanhar a execução ou diagnosticar possíveis problemas;

##### Modos de Operação

Existem três modos de operação que definem as interfaces de operação básicas do programa cliente:

Modo Laboratório Remoto – permite realizar experiencias e visualizar os resultados.

Módulo Browser – consiste de um browser html que permite acessar os conteúdos didáticos do “site”.

Modo Chat – permite interagir com outros usuários conectados ao sistema;

Esta seleção pode ser feita de três maneiras:

Através do menu Exibir (Figura 28):

Figura 28 – Menu de seleção de modo de operação

através da barra de tarefas (Figura 29):

Figura 29 – Seleção de modo de operação pela barra de tarefas

ou selecionando a janela correspondente ao Modo de Operação na Área de Trabalho.

#### Modo Laboratório Remoto

Ao escolher este módulo a janela Laboratório Remoto se torna ativa (Figura 30).

Figura 30 – Modo de operação Laboratório Remoto

Ao lado esquerdo, o usuário pode visualizar uma ajuda rápida do que ele pode fazer. No lado direito são listadas as experiências já realizadas, a informação do seu estado ( - experiência agendada, eperando ser executada;  - experiência sendo executada no servidor;  - experiência executada com sucesso, o usuário pode visualizar o seu resultado; e  - experiência já realizado, porem com a ocorrencia de erros durante o seu processamento.

Na tela mostrada na Figura 30, o usuário pode acessar através de botões as principais funções disponíveis:

- Adicionar nova experiência, esta opção abrirá uma janela com um assistente para a criação de uma experiência;

- Deleta uma experiência selecionada;

- Visualizar o resultado de uma experiência selecionada na listagem a direita.

##### Adicionando uma Nova Experiência

A submissão de uma nova experiência é feita utilizando esta opção, clicando sobre o botão “Adicionar” na barra de comando da janela do modo Laboratório Remoto, um assistente irá ajudar na definição da experiência a ser realizada, guiando o usuário, passo a passo até completar os dados necessários para a sua realização.

Passo 1 – Escolhendo a planta que deseja simular

Figura 31 – Tela de escolha da planta a ser simulada

Na tela do assistente (Figura 31), ao lado esquerdo é mostrada uma ajuda para guiar o usuário durante todo o processo. Na primeira tela, o usuário deve escolher qual planta deseja simular, uma listagem de plantas disponíveis para simulação é mostrada, ele deve selecionar uma e clicar no botão “Próximo” para passar para a próxima tela.

Passo 2 – Escolhendo qual experiência simular

Figura 32 – Tela de escolha da experiência ser submetida ao Laboratório Remoto

Uma vez selecionada a planta, o usuário deve selecionar entre as experiências disponíveis para simulação naquela planta uma que deseja simular. O assistente irá mostrar ao lado esquerdo uma descrição da planta e ao lado direito as experiências disponíveis (Figura 32). Se tiver dúvida ele pode navegar na ajuda e obter informações sobre a planta e as experiências simuladas.

Passo 3 – Definindo o estado inicial e os parâmetros de simulação

Figura 33 – Tela de leitura do estado inicial e parâmetros para simulação.

O próximo passo é fornecer o estado inicial e os parâmetros para a simulação, o assistente solicita que o usuário entre com estes dados (Figura 33). No lado esquerdo é mostrada a descrição da experiência com a descrição do modelo matemático e das variáveis que serão utilizadas na simulação.

Passo 3.A – Definindo a rotina de controle

Figura 34 – Definição da rotina de controle

Caso a experiência a ser simulada permita que o usuário defina em uma linguagem de programação qual a rotina de controle a ser utilizada, o assistente irá solicitar que o usuário digite a rotina de controle (um esqueleto de uma rotina de controle é sugerida pelo assistente, o usuário pode alterá-la de forma a obter o comportamento desejado) (Figura 34).

Passo 4 – Identificando a experiência

Figura 35 -  Identificação da experiência

Esté o a última etapa na definição de uma experência, o usuário deve fornecer um nome para futura identificação da experiência (Figura 35). Ao pressionar Ok a experiência será remetida ao servidor para processamento.

O programa cliente irá retonar à tela do Modo Laboratório Remoto, onde a experiência irá aparecer com o status de “espera” (). O estado irá mudar conforme o servidor for processando () e disponibilizando o resultado( - Ok ou -Erro ).

##### Visualizando o Resultado da Experiência

Uma vez processada a experiência, ela será aprsentada ou com o status de finalizado com sucesso () ou com erro (). Caso o experimento tenha sido finalizado com sucesso, ao clicar em “Resultado” () a janela de resultado será apresentada:

Figura 36 – Resultado da execução de uma experiência. 
Tabela com os valores dos estados no tempo

O resultado pode ser visualizado de três formas:

Tabular: onde os dados obtidos da simulação são apresentados em uma tabela (Figura 36) cujas colunas são variáveis observáveis e as linhas o tempo (interação);

Grafico: As variáveis são plotadas na forma de gráficos (variável x tempo) (Figura 37). Várias variáveis podem ser plotadas simultaneamente de forma a podermos comparar os resultados. Para escolher quais variávies serão plotadas o usuário deve marcar ou desmarcar a caixa de checagem ao lado do nome das variávies no quadro a esquerda do gráfico.

Figura 37 – Gráfico das variáveis de estado com o tempo.

Podem se plotados vários tipos de gráficos: Linha, Linha 3D, pontos e barras.

Simulação: Algumas experiências podem possuir simulação, nestes casos uma “orelha” simulação estará disponível (Figura 38). Uma animação poderá ser executada pelo usuário utilizando os botões:  (inicio, parar, rodar, pausa, fim), ou a barra de posição localizada abaixo da figura.

Figura 38 – Animação mostrando o comportamento da planta

A velocidade de animação pode ser controlada mudando o parâmetro “delay” (quanto maior menor será a velocidade de animação). Algumas variáveis são mostradas no lado direito, e são atualizadas durantente a animação.

Em caso de erro, ao clicar-se em resultado, uma janela contendo a mensagem de erro originária do servidor é mostrada (Figura 39).

Figura 39 – Janela mostrando os erros ocorridos durante o processamento

## Programa Servidor

O programa servidor deve ser instalado em uma máquina que possa ser acessada pela internet, de preferencia com endereço IP fixo com um domínio registrado. Ele por padrão possui três servidores: Web, responsável pela disponibilização de páginas HTML, com porta de acesso padrão 80; Chat, permitindo os usuários estabelecerem um espaço comum para troca de mensagens, porta 2023; e o servidor do Laboratório Remoto, com porta de acesso 3035.

### Diretórios

Normalmente o servidor ao ser instalado cria os seguintes diretórios:

...\LabRem\Server		- Diretório contendo o aplicativo servidor

...\LabRem\Server\Http	- Contém as páginas html a serem disponibilizadas aos clientes

### Arquivos

..\LabRem\Server\LRServer.exe - aplicativo servidor

..\LabRem\Server\LabRem.ini – configuração do servidor

..\LabRem\Server\Http\*.htm, *.gif, *.jpg... – arquivos das págianas html

### Tela Principal

Figura 40 – Tela principal do  Servidor

A tela do aplicativo servidor é composta de duas regiões (Figura 40): a barra de tarefas onde estão localizados os botões correspondentes aos serviços, eles sinalizam o estado do serviço (ativo- botão pressionado, inativo- botão normal), o operador pode ativar ou desativar um serviço clicando sobre o botão correspondente.

Logo abaixo existe uma janela onde são apresentadas as mensagens sobre o que está acontecendo com o servidor, é aqui que o operador pode acompanhar o estado do servidor,  a conecção dos clientes, suas requisições, etc.

### Configuração

A configuração do servidor é feita através de um arquivo de configuração (LabRem.ini). Ele segue o formato padrão de arquivos ini do windows, sendo dividido em sessões que contém variáveis com seus valores.

O arquivo LabRem.ini possui a seguinte extrutura:

[HTTP] – contém informações relativas ao servidor web

RootDir – diretório raiz do servidor web, geralmente ...\LabRem\Http

Port – porta do servidor web, se omitida é considerada a porta padrão (80)

[CHAT] – configuração do servidor chat

Port – porta do servidor chat

[LABREM] – confirguração do servidor do laboratório remoto

Port – porta do servidor do laboratório

[PARAMS] - parâmetros a serem enviados aos clientes, contém informações como as páginas de ajuda a serem acessadas pelos clientes

PAGEMAIN – pagina principal do laboratório (modo browser)

PAGELAB – página principal do modo laboratório

PAGEPLANTA – página de ajuda ao definir nova experiência, durante escolha da planta;

PAGEEXPERIENCIA – pagina de ajuda durante escolha da experiência;

PAGEVARS – página de ajuda durante preenchimento das variáveis iniciais;

PAGECONTROL – página de ajuda na definição da rotina de controle;

PAGEFINAL – página de ajuda na identificação da experiência;

[PC] – define o número de PC’s. Logo abaixo cada PC é configurado em uma sessão com nome PC1, PC2,.. PCn.

NoPC – número de PC’s

[PCn] – configura o PC número n

Host – endereço IP onde se encontra o gerenciador de experiência;

Port – porta de acesso de gerenciador de experiência;

Planta – número da planta a ser simulada pelo gerenciador de experiência;

Experiência – experiência a ser simulada pelo gerenciador;

#### Exemplo de arquivo de configuração:

[HTTP]

RootDir=D:\ Tese\Bin\Server\Http

[PARAMS]

PAGEMAIN=

PAGELAB=LabRem00.htm

PAGEPLANTA=LRAdd01.htm

PAGEEXPERIENCIA=LRAdd02.htm

PAGEVARS=LRAdd03.htm

PAGECONTROL=LRAdd04.htm

PAGEFINAL=LRAdd05.htm

[PCS]

NoPC=3

[PC1]

Host=localhost

Port=5055

Planta=1

Experiencias=1

[PC2]

Host=localhost

Port=5054

Planta=1

Experiencias=2

[PC3]

Host=localhost

Port=5056

Planta=1

Experiencias=3

## Gerenciador de Experiências

Cada computador responsável pela execução das simulações (PC´s) deverá conter um ou mais gerenciadores de experiências responsáveis por receber solicitações do servidor e executar o aplicativo de simulação, passando os parâmetros de entrada via arquivo, e controlando a resposta do processamento. Se for o caso, o Gerenciador de Experiência deve, antes de executar o  aplicativo de simulação, executar um compilador de forma a compilar e “linkar” a rotina de controle, enviada pelo usuário.

Para cada gerenciador deve ser declarado no arquivo  de inicialização do servidor, seu endereço, porta, qual planta e experiência ele realiza.Um computador (PC) pode ter mais de um gerenciador rodando ao mesmo tempo, cada um responsável por uma experiência, eles devem neste caso esperar requisições em portas diferentes.

### Diretório

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\

### Arquivos

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\GerExp.exe

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\GerExp.ini

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\<Aplic Simul>.exe

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\<Aplic Simul>.ini (1)

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\<Aplic Simul>.dat (1)

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\<Aplic Simul>.err (1)

..\LabRem\PC\<Nome da Experiencia>\<*>.c (2)

- Arquivos para troca de dados entre o gerenciador e o aplicativo de simulação, existem durante a execução da experiência;

- Fontes do aplicativo de simulação, podem ser necessários quando a experiência permitir a compilação e “linkagem” com uma rotina definida pelo usuário.

### Tela Principal

Figura 41 – Tela principal do Gerenciador de Experiências

Barra de Tarefas – possui um botão que permite ativar/desativar o gerenciador de experiências

Configuração – nesta região é mostrada a configuração do gerenciador lida a partir de um arquivo ini.

“Status”- mostra o estado do gerenciador, se está ativo (esperando conexões) e se está no momento processando uma requisição.

“Log” – nesta área são “logadas” todas as atividades do gerenciador.

### Configuração

A configuração do gerenciador é feita por um arquivo de inicialização no formato ini do windows. Ele possui apenas uma sessão – Gerenciador – com os segintes registros:

Executavel – Nome do aplicativo de simulação executável (incluindo a extensão);

Rotctrl - Se a experiência possui (“true”) ou não (“false”) rotina de controle definida pelo usuário;

CmdComp – linha de comando a ser utilizada na compilação do aplicativo de simulação no caso de possuir rotina de controle definida pelo usuário. Ex.: bcc32 motorud.c;

ArqIni – Arquivo de entrada de dados (gerado pelo gerenciador e lido pelo aplicativo de simulação);

ArqCtrl – Arquivo com a rotina de controle definida pelo usuário (gerado pelo gerenciador, “compilado” e “linkado” de forma a gerar o aplicativo de simulação);

ArqDados – Arquivo de dados de saida (gerado pelo aplicativo de simulação com os dados da simulação e lido pelo gerenciador);

DirDados – diretório para troca de dados;

Porta – porta de acesso do gerenciador.

#### Exemplo de Arquivo de Configuração

[GERENCIADOR]

Executavel=motorud.exe

rotctrl=false

CmdComp=bcc32 motorud.c

ArqIni=.\motorud.ini

ArqCtrl=contropi.c

ArqDados=motorud.dat

DirDados=D:\Desenvolvimento\Tese\Bin\PC\MotorUD

Porta=5056

## Topologia do Ambiente de Testes

Figura 42- Topologia da rede durante o desenvolvimento e testes do sistema

Na configuração do ambiente de testes o servidor central está conectado de um lado à rede local (IP=192.168.0.1) e por outro lado à internet via linha discada. Dois computadores, chamados na figura de PC1 (IP=192.168.0.2)  e PC2 (IP=192.168.0.3), realizam a simulação, neles estão rodando os gerenciadores de experiência que chamam os aplicativos responsáveis pela simulação sob demanda. O Servidor central faz as requisições aos gerenciadores de experiência via rede local.

Um cliente (Cliente 1 – IP=192.168.0.5) está conectado ao servidor central via rede local e dois clientes (cliente 2 e 3) acessam o servidor central via internet. Durante os testes o servidor se conectava a internet via conexão discada, e portanto não possuia IP fixo, sendo necessário que os clientes remotos (internet)  conhecessem de alguma forma o endereço do mesmo no momento dos testes para que podessem estabelecer a conexão. Para permitir que os participantes dos testes tomassem conhecimento do endereço IP do servidor, ele foi publicado em uma sala de chat pública.

Na implementação final do sistema o servidor será conectado a internet via link permanente, e portanto, com IP fixo; Com isso será mais fácil localizá-lo, seja através do IP ou do nome de dominio.

# Considerações Finais

A internet traz a educação a distância a um novo patamar permitindo que não somente conhecimento seja acessado remotamente, mas também o compartilhamento de recursos como equipamentos de laboratórios. Na área de sistemas de controle isto abre uma nova dimensão na dinâmica de aprendizado, permitindo que os alunos apreendam e testem os conhecimentos em plantas reais.

O acesso remoto a laboratórios permite que instituições de ensino possam compartilhar recursos, tornando possível que seus alunos realizem experimentos mesmo que ela não possua os equipamentos necessários. Permite também a otimização do acesso às experiências pelo agendamento, utilização em tempo integral dos equipamentos e sem a necessidade da presença física no laboratórios.

Neste trabalho foi desenvolvido um ambiente que integra a realização de experiências remotamente com outros recursos didáticos como páginas de informações teóricas, assistentes que acompanham a realização das experiências e salas virtuais que permitem interação entre alunos, monitores e professores.

Usando a arquitetura cliente servidor ele permite atender a várias requisições, executa-las on line ou agendá-las se necessário. O processamento das experiências é distribuido por vários computadores responsáveis pela realização das experiências em plantas reais, ou, como no caso deste trabalho, pela sua simulação.

A adição de novos nós de processamento e de experiências é simples consistindo apenas no cadastramento e reconfiguração do sistema. O mecanismo de comunicação entre os aplicativos responsáveis pela realização ou simulação da experiência como o sistema através de arquivos permite que aplicações existentes sejam facilmente portados para o ambiente, sem a necessidade de conhecimento detalhado sobre o funcionamento do mesmo como protocolos de comunicação, formato de mensagens, controle de acesso, etc.

Neste trabalho não é utilizada uma planta real mas sim a simulação de um servo motor. A opção pela simulação em vez de  implementar a realização de uma experiência real teve como objetivo focar no desenvolvimento do ambiente que fornece a infraestrutura do laboratório remoto. A simulação cumpriu o papel de substituir o aplicativo responsável pela realização da experiência real permitindo testar a interação do mesmo com o sistema sem a necessidade de entrar em detalhes do desenvolvimento do controle de uma planta real.

Na fase de testes foi utilizada a configuração descrita no ítem 6.5, com vários clientes conectados, tanto aqui em Belém como de Florianópolis-SC, permitindo com isso verificar o comportamento do sistema no caso de várias requisições e sob condições reais, neste caso, em condições até mesmo piores que a de produção – link do servidor via conexão discada de modem. O sistema se comportou de maneira satisfatória, sendo que em alguns momentos, como no acesso ao material didático, houve uma demora na resposta, pois o sistema utiliza para tal páginas HTML, e algumas delas possuem muitas figuras, o que pode ser minorado pelo reprojeto do material didático.

## Propostas de Evolução

Este trabalho constitui em uma primeira abordagem apresentando aspéctos que podem ser melhorados. O projeto como foi concebido permite a evolução gradual por módulos.

### Aplicativo Cliente

No caso do cliente, apesar de um aplicativo específico possuir vantagens como performance e controle tanto na comunicação quanto na apresentação dos resultados apresenta como desvantagens a necessidade de baixar o programa cliente toda vez que houver uma atualização e ser específico à plataforma que foi desenvolvido.

A simples substituição do cliente por um browser web utilizando chamadas a CGI ou ISAPI no servidor Web possui a desvantagem de colocar camadas extras no processamento fazendo que se perca performance na comunicação e diminuindo o controle sobre a dinâmica de troca de mensagens entre servidor e cliente.

Uma solução alternativa seria mixar os dois modelos: utilizar o browser como aplicativo cliente mas acessar diretamente o servidor sem passar pelo servidor WEB. Applets Java implementariam a comunicação com o servidor e a apresentação dos resultados. Neste caso o cliente Java se comunicaria direto com o servidor se comportando como no cliente dedicado, a solução tem a vantagem de permitir o controle total sobre a comunicação cliente servidor, permitindo, por exemplo, que o servidor tenha um comportamento ativo, notificando os clientes sobre a alteração dos estado das tarefas submetidas, evitando a necessidade do cliente solicitar atualização de dados periodicamente, como no caso da solução utilizando servidor WEB. No caso de alteração da versão do cliente, o próprio browser se encarrega automaticamente da atualização do Applet Java na máquina cliente.

### Servidor

No servidor, um aspecto que pode ser melhora se refere a forma que é feita a distribuição do processamento pelos gerenciadores de experiência. Atualmente isto é feito utilizando sockets. Um protocolo próprio sobre o TCP/IP faz a comunicação entre os vários processos. Uma outra abordagem seria a utilização de CORBA ou DCOM para  a implementação da distribuição do processamento.

# Anexo I – Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos [][Error: Reference source not found]

A maioria dos sistemas dinâmicos sejam, mecânicos, elétricos, térmicos, hidráulicos, econômicos ou biológicos, podem ser descritos matematicamente por equações diferenciais. Deste modo, a resposta de um sistema dinâmico quando sujeito a uma dada entrada (ou função de excitação) pode ser obtida a partir da solução das equações diferenciais que o descrevem.

Figura 43 - Representação de sistema real

MUNDO REAL

REPRESENTAÇÃO

SISTEMA FÍSICO REAL

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS  QUE DESCREVEM O   SISTEMA REAL (MODELO)

entrada

resposta

entrada

resposta

As equações diferenciais que descrevem as características dinâmicas de um dado sistema físico são também denominadas modelo matemático e podem ser obtidas a partir das leis físicas que governam um sistema em particular, como exemplo as lei de Newton para sistema  mecânicos e as de Kirchhoff para sistemas elétricos.

No processo de construção de um modelo matemático para a solução de um novo problema deve-se estabelecer um compromisso entre e simplicidade do modelo e a precisão dos resultados poe ele gerado. É recomendável que inicialmente se construa um modelo simplificado de modo a se ganhar um conhecimento básico e geral ainda que  se comprometa a precisão e posteriormente, um modelo mais completo poderá ser elaborado e utilizado para a obtenção de uma maior precisão.

Uma classe de sistemas dinâmicos cujos modelos são simples são os lineares e invariantes no tempo. O modelo para tais sistemas se constitui em equações diferenciais lineares a parâmetros constantes. Alguns exemplos são apresentados a seguir.

Sistema Translacional Mecânico.

É constituído de uma massa m (Kg) sobre a qual pode-se aplicar a força u(t) (N) provocando um deslocamento y(t) (m), tendo como reações a força de uma mola fk(t) com constante de elasticidade K e a de um amortecedor viscoso fb(t) com constante de amortecimento B.

M

K

B

u

y

A lei de Newton para sistemas de translação é dada por:

Fi=ma

Figura 44 - Sistema translacional mecânico

ou seja, a resultante das forças é igual ao produto da massa (Kg) pela aceleração (m/seg2), resultando então,

u(t)−fk(t)−fB(t)=md2y(t)dt2

como,

fk(t)=K.y(t)fB(t)=Bdy(t)dt

o modelo final é dado por

u(t)=md2y(t)dt2+Bdy(t)dt+Ky(t)

Sistema Rotacional Mecânico.

É constituído de uma carga com momento de inércia J (Kg-m2) sobre a qual pode-se aplicar um torque T(t) (N-m) provocando um deslocamento angular (t) (rad) com velocidade w(t) (rad/seg), tendo como reações um torque Tb(t),devido a um amortecedor viscoso com constante de fricção viscosa B.

T

J

w

B

Figura 45 - Sistema rotacional mecânico

A lei de Newton para sistemas de translação é dada por:

Ti=Jα

ou seja a resultante dos torques é igual ao produto do momento de inércia da carga (Kg-m2) pela aceleração angular (rad/seg2), resultando então,

T(t)−TB(t)=Jdw(t)dt

como,

TB(t)=Bw(t)

o modelo final é dado por

T(t)=JdW(t)dt+Bw(t)

Circuito L-R

É constituído de um indutor com indutância L (H), em série com um resistor de resistência R (), sobre os quais pode-se aplicar uma tensão ei(t) (V) provocando uma corrente i(t) (A) e quedas de tensão eL(t) e eR(t) no indutor e resistor respectivamente.

ei

i

er

el

Figura 46 - Circuito L-R

A lei de Kircchoff para quedas de tensão é dada por:

Vi(t)=0

ou seja a soma algébrica das quedas de tensão num circuito fechada é igual a zero então,

ei(t)−eR(t)−eL(t)=0

onde,

eR(t)=Ri(t)eL(t)=Ldi(t)dt

resultando,

ei(t)=Ldi(t)dt+Ri(t)

Se a saída a ser observada for a tensão no resistor eR (t) e não a corrente de circulação i(t), então,

ei(t)=LRdeR(t)dt+eR(t)

se for a tensão no indutor, então,

ei(t)=eL(t)+RLeL(t)dt

De uma maneira genérica, os sistema lineares invariantes no tempo são descritos por equações diferenciais da forma,

a0y(t)n+a1y(t)n−1+...+an−1y(t)∘+any(t)=b0u(t)m+b1u(t)m−1+...+bm−1u(t)∘+bmu(t);m≥n

onde y(t) é a saída do sistema, u(t) é a entrada e os sobre escritos correspondem a derivadas, isto é:

u(t)∘=du(t)dt,...,u(t)m=dmu(t)dtmy(t)∘=dy(t)dt,...,y(t)n=dny(t)dtn

E os a i’s (i = 0, 1, ...,n) e b j’s (j = 0, 1,...,m) são coeficientes constantes.

# Anexo II – Representação de Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos[Error: Reference source not found]

Para o caso de sistemas lineares e invariantes no tempo, duas representações alternativas podem ser obtidas a partir das equações diferenciais que descrevem o sistema. A primeira se baseia no uso da transformada de Laplace e é denominada função de transferência, a segunda, se baseia no uso de variáveis de estado e é denominada representação de estados.

II.1 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

É definida como sendo a relação da transformada de Laplace da saída para a transformada de Laplace da entrada, considerando-se nulas todas as condições iniciais.

II.2 ESPAÇO DE ESTADOS

O espaço de estados de um sistema dinâmico é o menor conjunto de variáveis (chamadas variáveis de estado) tal que, o conhecimento destas variáveis em t = t0 , juntamente com a entrada para t  t0 , determina completamente o comportamento do sistema para qualquer instante t  t0.

Para sistema lineares invariantes no tempo estas representações são descritas da seguinte forma:

Função de transferência

Y(s)U(s)=N(s)D(s)=ΔG(s)

onde,

s: é uma variável complexa da forma +j

Y(s): resposta

U(s): entrada

N(s): polinômio em s de grau m

D(s):polinômio em s de grau n, (n>=m)

G(s): função de transferência

Espaço de estados:

X(t)∘=AX(t)+Bu(t)y(t)=CX(t)+Du(t)

onde,

X(t)=[x1(t)  x2(t)... xn(t)]t , vetor de estados (nx1)

u(t) : entrada (1x1), apenas uma entrada e uma saída foram consideradas

A : matriz de coeficientes reais (nxn)

B : vetor de coeficientes reais (nx1)

C : vetor de coeficientes reais (1xn)

D : vetor de coeficientes reais (1x1)

Os exemplos a seguir são baseados na seção modelos matemáticos de sistemas físicos.

Sistemas Translacionais Mecânicos

O modelo deste sistema é dado por:

u(t)=md2y(t)dt2+Bdy(t)dt+Ky(t)				(1)

Para determinação da função de transferência, toma-se a transformada de Laplace de ambos os lados da equação (1), resultando:

Ms2Y(s)+BSY(s)+KY(s)=U(s)Y(s)U(s)=1Ms2+Bs+K

que pode ser representada pelo seguinte diagrama de blocos

U(s)

Y(s)

Para a representação por espaço de estados, o número de variáveis de estado é sempre igual a derivada de maior ordem do modelo do sistema, neste caso dois, assim, define-se duas variáveis de estados sejam x1 e x2 como sendo por exemplo (esta escolha não é única)

x1=Δyx2=Δy∘							(2)

tomando-se a primeira derivada das definições anteriores, ou seja:

x∘1=Δy∘x∘2=Δy∘∘							(3)

e neste último sistema de equações, utiliza-se a definição (2) e o modelo (1) resultando,

x∘1=Δx2x∘2=Δ1M(u−Bx2−Kx1)

ou por fim, de forma matricial,

x∘1

# Anexo III – Identificação de Sistemas [Error: Reference source not found][Error: Reference source not found]

Identificação de sistemas consiste no processo de construção de um modelo e estimação dos melhores valores de parâmetros desconhecidos a partir de dados experimentais, sendo estes obtidos basicamente pela aplicação de um sinal de entrada pré definido no sistema a ser identificado e o registro de sua resposta. A partir dessa massa de dados (entrada - resposta) e do estabelecimento de um modelo, procura-se determinar os parâmetros do modelo baseando-se em algum método.

Dentre os métodos possíveis consideramos um extremamente simples que consiste na análise de resposta em regime permanente e transitória. Tal método não e de uso geral, aplicando-se principalmente para sistemas onde se têm conhecimento de um modelo a partir de leis físicas e para o qual deseja-se estimar os parâmetros. Em particular, considera-se como exemplo um servomotor representado no diagrama de blocos da figura 3.1

Ea(s)

W(s)

Figura 47 - Diagrama de Blocos - Servomotor

Onde a função de transferência do motor é dada por:,

Gm(s)=KTs+1

e,

Ea : Tensão aplicada na armadura do motor (V)

W : Velocidade angular no eixo do motor (rad/seg)

A análise de regime permanente permite a determinação do ganho K do motor e o procedimento seria a aplicação de uma tensão (ea) de magnitude constante , Ea, no motor. Em regime, o motor atingirá uma velocidade (w) de magnitude constante ,W. Pelo teorema do valor final, “s” tende a zero em Gm (s) resultando que:

K=WE

ou seja, o ganho do motor passa a ser simplesmente o quociente entre a magnitude do sinal de entrada e a magnitude da resposta.

A análise da resposta transitória permite a determinação da constante de tempo T do motor e o procedimento seria o registro da resposta transitória quando da aplicação de uma tensão constante. Neste caso utiliza-se a definição de constante de tempo que é: o intervalo de tempo necessário para a resposta atingir 63% do valor de regime. Dado que é conhecido o valor de regime, pode-se calcular o ponto da curva de resposta transitória correspondente a 63% deste valor e o instante de tempo em que ocorre, consequentemente têm-se a constante de tempo.

Na referência [Error: Reference source not found] encontram-se métodos mais sofisticados.

# Anexo IV – Estrutura de Controladores [Error: Reference source not found][Error: Reference source not found]

e(t)

m(t)

u(t)

y(t)

r(t)

CONTROLADOR

ATUADOR

PLANTA

SENSOR

+

-

A figura IV.1 ilustra alguns dos principais elementos de um sistema de controle em malha fechada. A planta é um sistema dinâmico que pode ser desde um servomotor conectado a uma carga ou um foguete. O bloco sensor representa elementos capazes de realizar medições de sinais provenientes da planta, por exemplo, num servomotor um sensor normalmente existente é o tacômetro que fornece um sinal de tensão proporcional a velocidade angular do eixo do motor. O bloco de soma algébrica fecha a malha e gera um erro entre a resposta desejada (ou referência) e a resposta atual da planta. O bloco controlador é um elemento que a partir do valor do erro, determina qual o valor da entrada da planta tal que ocorra uma diminuição do erro, isto é, a resposta a ser gerada pela planta se aproxima cada vez mais da resposta desejada. Por fim, como via de regra o sinal gerado pelo controlador é de baixa potência, o atuador é um dispositivo que visa elevar a potência do sinal do controlador para ser efetivamente aplicado na planta.

Figura 48 – Digrama de Blocos - Sistema de controle em malha fechada

O PROBLEMA DO CONTROLE

Geralmente um controlador processa o sinal de erro de modo que um certo critério de controle ou especificação seja satisfeito. Este critério pode envolver por exemplo:

- Rejeição de distúrbios.

- Erro em regime permanente.

- Resposta transitória

- Sensibilidade a mudanças de parâmetros na planta

e a solução do problema de controle normalmente envolve:

- A escolha de sensores e atuadores adequados para a planta.

- Desenvolvimento (construção) de modelos: para a planta, para os sensores e para os atuadores.

- Projeto de controlador baseado nos modelos desenvolvidos e no critério de controle (especificação) e por testes no sistema real.

Dentre as diversas estruturas de controladores existentes, apenas duas são apresentadas a seguir, uma representante da teoria de controle clássica, outra, da teoria de controle moderno que são, respectivamente, o controlador PID (proporcional – integral - derivativo) e a realimentação de estados.

CONTROLADOR PID

É constituído pela combinação de três ações de controle: a proporcional, a integral e a derivativa. Possuindo as vantagens de cada uma das três ações de controle individuais. Seu modelo é dado por:

m(t)=Kpe(t)+KpTdde(t)dt+KpTi0te(t)dt

Ou em termos de função de transferência,

M(s)E(s)=Kp1+Tds+1Ti=Gc(s)

Onde Kp representa a sensibilidade proporcional, Td representa o tempo derivativo e Ti o tempo integral. Um diagrama de blocos deste controlador é mostrado na figura IV.2.

Kp

E

M

+

+

+

Figura 49 – Diagrama de Blocos – Controlador PID

REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS

A equação de estado e a de saída de um sistema linear invariante no tempo são da forma:

x(t)=A⋅x(t)+B⋅u(t)y(t)=C⋅x(t)

Se o vetor de estados é totalmente disponível, ou seja, se todas as variáveis de estado podem ser medidas (ou pelo menos estimadas), realimenta-se cada uma das variáveis de estado devidamente ponderadas por ganhos (valores reais) para gerar um controlador por realimentação de estados.

Dependendo da natureza do sinal de referência, duas estruturas são definidas para este controlador: sendo nula a referência têm-se o problema de regulação e sendo a referência um sinal dependente do tempo, têm-se o problema do rastreamento.

Para a regulação pode-se propor como ação de controle:

u=−K⋅x=−K1K2K3K4⋅x1x2x3x4

e o diagrama de blocos do sistema realimentado é mostrado na figura IV.3

Figura 50 - Diagrama de blocos para o problema de regulação

Para o problema de rastreamento, onde a saída y, igual a variável de estado x1, deve acompanhar o sinal de referência variante no tempo r(t), injetado na entrada do sistema, pode-se propor como ação de controle.

u=−K⋅x+K1(r−y)=−K1K2K3K4⋅x1x2x3x4+K1(r−Cx)

e o diagrama de blocos do sistema realimentado é mostrado na figura IV.4

Figura 51 - Diagrama de blocos para o problema de rastreamento

# Anexo V: BNF

BNF é a sigla para Backus Naur Form, uma notação formal para descrição da sintax de uma linguagem. Foi inicialmente introduzida por John Backus e Peter Naur para descrição da linguagem de programação ALGOL []. Desde então vários autores e livros sobre novas linguagens de programação vem usando o BNF para descrever a sintax destas linguagens.

Os meta simbolos do BNF são [Error: Reference source not found]:

::= 	significa “definido como”;

| 	significa “ou”;

< >	define uma categoria;

[ ]	significa que o que está dentro é opcional;

{ } 	itens repetitivos, o conteúdo repete zero ou mais vezes;

“ ”	as aspas são usadas para definir um literal (constantes) e diferenciar das categorias;

Um exemplo de definição usando BNF é mostrado abaixo onde é definida a própria sintax da BNF:

<SINTAX>	::= {REGRA}

<REGRA>	::= <IDENTIFICADOR> “::=” <EXPRESSÃO>

<EXPRESSÃO>::= [<TERMO>[“|” <TERMO>]]

<TERMO> 	::= [<FATOR> [ <FATOR>]]

<FATOR> 	::= <IDENTIFICADOR |  SIMBOLO |

“(“ <EXPRESSÃO> “)” | “[“ <EXPRESSÃO> “]” |

“{“ <EXPRESSÃO> “}”

<IDENTIFICADOR> ::= <LETRA> {<LETRA>|<DIGITO>}

<SIMBOLO> 	::= “””{<LETRA>|<DIGITO>}”””

<LETRA>	::={a..z}|{A..Z}

<DIGITO>	::={0..9}

# Bibliografia

[?] SCHMID, Chr. - Remote Experimentation Techniques for Teaching Control Engineering. 4º. International Scientific - Technical Conference Process Control 2000, Pardubice, 2000, Paper RIP037.

[?] RÖHRIG, C.; JOCHHEIN, A. - Java-based Framework for Remote Access to Laboratory Experiments. IFAC/IEEE Symposium on Advances in Control Education, ACE 2000, Gold Coast, Australia, December 2000

[?] WISINTAINER, Miguel Alexandre – RExLab – Laboratório de Experimentação Remota com o Microcontrolador 805. Tese de mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, 1999.

[?] Carnegie Mellon University: The Virtual Lab:Engineering the Future. http://www.ece.cmu.edu/~stancil/virtual-lab.

[?] SCHMID, Chr.- Virtual Control Laboratories and Remote Experimentation in Control Engineering. Proc. 11th EAEEIE Annual Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, University of Ulm, Ulm, 2000

[?] TAYLOR, Ken; TREVELYN, James - A Telerobot on the Word Wide Web. Departament of mechanical and Material Engineering. University of Western Australia, Nedlands, W.Australia. http://telerobot/mech.uwa.edu.au. 1995.

[?] ALVARO, Alberto José; Romariz Jr., Luiz Sérgio J. – Telerobótica: Metodologia para o Desenvolvimento de Sistemas Robóticos Teleoperados via Internet. GRACO – Grupo de Automação e Controle, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, UnB. 1998.

[?]	COMER, E. Douglas  - Interligação em rede com TCP/IP: vol.1, Princípios, protocolos e Arquitetura; Editora Campus; 3ª edição, 1998.

[?]	 SOUZA, Lindeberg Barros de - Redes de Computadores: Dados, Voz e Imagem; editora Erica. 3ª Edição, 1999.

[?] POSTEL, Jon – Internet Protocol. RFC 791. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California.1981.

[?] POSTEL, Jon – Transmission Control Protocol. RFC 793. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California. 1981.

[?] POSTEL, Jon – User Datagram Protocol. RFC 768.  Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California. 1981.

[?]	COMER, Douglas E. – Internetworking with TCP/IP: vol. III, Client-Server Programing and Applications; Prentice Hall, 1997.

[?] FOWLKES, Edward; SHIDA, Takashi – Multithead Programming. QuadTchec Inc. 1998.

[?] STEVENS, W.Richard – UNIX Network Programming. Networking API´s: Sockets and XTI. Segunda edição. Prentice Hall, Upper Saddle Tiver, NJ. 1997.

[?] SCHMIDT, Douglas C. – Wrapper Facade – A Structural Pattern for Encapsulating Functions within Classes. Departament of Computer Science, Washington University. St. Louis. 1999.

[?] FIELDING, R.;  GETTYS, J; MOGUL, J.; FRYSTYK, H.; BERNERS-LEE, T. – Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1 . RFC 2068. Network Working Group.1997.

[?] POSTEL, J. – Simple Mail Transfer Protocol. RFC 821. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California. 1982.

[?] MYERS, J.; ROSE, M. – Post Office Protocol, Version 3. RFC 1725. Network Working Group. 1994.

[?] POSTEL, Jon; REYNOLDS, J. – File Transfer Protocol. RFC 959. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California. 1985.

[?] RUSHING, Sam – Asynchronous Socket Programming, http://www.nightmare.com, 1998.

[?] Servo Fundamental Trainer – SFT 154. Feedback Instruments. Manual 154 Eda 0193; FI Ltd., Crowborough, England.

[?] OGATA, Katsuhiko – Engenharia de Controle Moderno. Prentice Hall do Brasil. 1982.

[?] PHILLIPS, Charles, L.; NAGLE JR, H.Troy - Digital Control System Analysis and Design. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

[?] VIANA, S.A.A., Silva, O.F., Barreiros, J.A.L.- “Modelamento matemático de um servomotor DC utilizando técnicas on-line e off-line”. IV Encontro Científico de Desenvolvimento tecnológico da Amazônia e Centro-Oeste, São Luis, MA, 1997.

[?] BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar – UML Guia do Usuário. Ed. Campus. 1999.

[?] BOOCH, Grady - Object-Oriented Analysis and Design With Applications. Ed. Pearson. 1994.

[?] RUMBAUGH, James - Modelagem e Projetos Baseados em Objetos. Ed.Campus. 1994.

[?] JACOBSON, Ivar - Object-Oriented Software Engineering : A Use Case Driven Approach. Ed.Pearson. 1994.

[?] MARCOTTY, M.; LEDGARD, H. – The World of Programming Languages. Spring Verlag, Berlin. 1986.

[?] STROUSTRUP, Bjarne – A Linguagem de Programação C++. Ed. Bookman.3ª edição. 2000.

[?] POSTEL, J.; REYNOLDS, J. – Telnet Protocol Specification. RFC 854. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. Information Sciences Institute, University of Southern California. 1983.

[?] GAMMA, Erich; HELM, Richard; JONHSON, Ralph; VLISSIDES, John – Design Patterns – Elements of Reusable Object Oriented Software. Addison Wesley Professional Computing Series. Ed Addison Wesley. 1995.

[?] FRANKLIN, G.F. & POWELL, D.; Digital Control of Dynamic Systems; Addison Wesley Publishing Company; 1980.

[?] NAUR, Peter (editor) – Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 60. Communication of the ACM, Vol. 3, Nº 5. 1960.